附件

福建省房屋建筑与市政基础设施工程

造价电子数据交换导则

（2024版）
目  录


3第一章  总    则


5第二章  基本规定


7第三章  数据编码


37第四章  数据元素


374.1根元素


404.2系统信息元素


484.3工程描述元素


544.4工程造价组成元素


944.5工程造价指标元素


974.6通用元素


125附录A  XML Schema


158附录B  项目用途分类表




前  言

本导则采用国际上通用的XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)标准制订，仅对工程造价电子数据文档的数据交换格式进行必要的定义和规范，形成标准化的数据接口，实现了房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据与软件运行环境形式上的分离，工程造价相关软件所涉及的软件操作、运行环境等数据内容仍可保留原有的操作和特色，只要按照本导则设置数据接口，就能实现房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据在工程造价相关软件之间相互交换。本导则中的元素分为必须数据元素和可选数据元素，必须数据元素和可选数据元素的属性值描述内容和工程造价要素价格编码按照建设工程造价有关规定执行。 

第一章  总    则
1.1  适用范围
本导则适用于福建省房屋建筑与市政基础设施工程施工总承包工程造价电子数据交换。
1.2  语言标准
本导则采用国际上通用的XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)标准。
本导则仅对工程造价电子数据文档的数据交换格式进行必要的定义和规范，对于工程造价相关软件所涉及的软件操作、运行环境等数据内容不在本导则定义和规范的范围。
1.3  术语
1.3.1 工程造价电子数据文档
严格遵循本导则的定义和规范，反映房屋建筑与市政基础设施工程造价计价、控制、管理并能在工程造价相关软件之间进行交换的工程造价电子数据。
1.3.2 属性类型
用于界定一个属性所要保存的数据类型，包括字符型、数值型、日期型、逻辑型三种。属性类型根据不同的字符选择确定。
字符型：可以保存任何的数据。
数值型：由数字组成用于代表一个属性的数值，可以含有小数点。

日期型：由数字和字符组成用于代表日期，格式应为YYYY-MM-DD。
逻辑型：用于判断“真”或“假”的值。
1.3.3 XML文件
用XML语言标准表述工程造价电子数据文档内容的计算机电子文档。
1.3.4 XML Schema文件
符合XML标准文件格式，用一套预先规定的XML元素和属性创建的用于描述XML文件格式与数据类型的文件。
1.4 XML文件除应符合本导则外，尚应符合国家和福建省现行有关计价规定。
第二章  基本规定
2.1  文件名


一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的扩展名必须是：xml。
2.2  文件头
一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的文件头必须是：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

2.3  根元素
一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件必须且只能有一个根元素，并且工程造价电子数据文档的根元素必须是 <GCZJWJ>。
2.4  元素属性与属性值
一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素的元素属性及属性值必须符合本导则的规定。
2.5  未定义元素
一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素不能包括任何未在本导则定义的元素。
2.6  未定义属性
一个与工程造价电子数据文档严格一致或一致的XML文件的根元素及必须数据元素、可选数据元素不能包含任何未在本导则定义的属性。
第三章  数据编码
3.1  一般规定

1、房屋建筑与市政基础设施工程特征应依次分为工程概况特征、单项工程特征、单位工程特征、分部分项工程特征。
2、工程特征需要补充时，应符合本导则第3.1节第1条和第3.2节的规定。
3.2  编码规定

1、房屋建筑与市政基础设施工程特征的编码，应采用阿拉伯数字表示，码长共十二位，并应符合下列规定：
1)第一位表示一级特征分类码；
2)第二、三位表示二级特征分类码；
3)第四、五、六位表示三级特征分类码；
4)第七、八位表示四级特征分类码；
5)第九、十位表示五级特征分类码；
6)第十一、十二位表示六级特征分类码。
2、一级特征分类码编码如下表：
	序号
	特征分类
	编码

	1
	工程概况
	1

	2
	单项工程特征
	2

	3
	单位工程特征
	3

	4
	分部分项工程特征
	4

	5
	清单/定额项目
	5


3、二级特征分类码编码如下表：
	序号
	特征分类
	编码

	1
	通用特征
	00

	2
	房屋建筑与装饰工程
	01

	3
	装配式建筑工程
	02

	4
	构筑物工程
	03

	5
	仿古建筑工程
	04

	6
	抗震加固工程
	05

	7
	古建筑保护修复工程
	06

	8
	通用安装工程
	07

	9
	工业安装工程
	08

	10
	市政工程
	09

	11
	园林绿化工程
	10

	12
	市政维护工程
	11

	13
	城市轨道交通工程
	12

	14
	爆破工程
	13


4、三级特征分类编码如下表：
	序号
	特征分类
	编码

	1
	不分类别
	000

	2
	按特征名称划分类别
	001～999


5、四级特征分类编码如下表：
	序号
	特征分类
	编码

	1
	特征名称
	01～99


6、五级特征分类码编码如下表：
	序号
	特征分类
	编码

	1
	不分类别
	00

	2
	按特征内容划分类别
	01～99


7、六级特征分类码编码应符合表4.2.7的规定。
	序号
	特征分类
	编码

	1
	不分类别
	00

	2
	特征内容
	01～97

	3
	特征内容为“其他”
	98

	4
	特征内容为“无”
	99


3.3  特征名称及内容

1、工程概况特征如下表：
	序号
	特征名称及分类
	特征内容及分类
	特征编码

	1
	投资类型
	国有资金投资
	100000030001

	
	
	非国有资金投资
	100000030002

	
	
	其他
	100000030098

	2
	建设性质
	新建
	100000050001

	
	
	改扩建
	100000050002

	3
	工程所在地
	
	100000070000

	4
	业绩完成日期
	
	100000090000

	5
	备注
	
	100000100000


2、单项工程特征如下表：
	序号
	特征名称及分类
	特征内容及分类
	特征编码

	1
	项目用途
	
	详见附录B

	2
	建筑面积(m2)
	
	201000020001

	3
	抗震等级
	特一级
	201000030001

	
	
	一级
	201000030002

	
	
	二级
	201000030003

	
	
	三级
	201000030004

	
	
	四级
	201000030005

	4
	结构类型
	砌体结构
	201000040001

	
	
	框架结构
	201000040002

	
	
	剪力墙结构
	201000040003

	
	
	框架剪力墙结构
	201000040004

	
	
	钢结构
	201000040005

	
	
	轻钢结构
	201000040006

	
	
	木结构
	201000040007

	
	
	框筒结构
	201000040008

	
	
	装配式框架结构
	201000040009

	
	
	装配式剪力墙结构
	201000040010

	
	
	装配式框架剪力墙结构
	201000040011

	
	
	装配式钢-混凝土结构
	201000040012

	
	
	钢管混凝土结构
	201000040013

	
	
	劲性混凝土结构
	201000040014

	
	
	其他
	201000040098

	5
	装修类别
	毛坯
	201000050001

	
	
	初装
	201000050002

	
	
	精装
	201000050003

	6
	檐高(m)
	
	201000090000

	7
	游泳池
	有
	201000110001

	
	
	无
	201000110099

	8
	户数(户)
	
	201000120000

	9
	客房数(间)
	
	201000130000

	10
	座位数(个)
	
	201000140000

	11
	藏书量(册)
	
	201000150000

	12
	档案馆等级
	
	201000160000

	13
	养老院每床建筑面积(m2/床)
	
	201000170000

	14
	床位数(个)
	
	201000180000

	15
	年发送量(人次)
	
	201000190000

	16
	停车位(个)
	
	201000200000

	17
	厂房最大跨度(m)
	
	201000210000

	18
	厂房起重机的轨顶高度(m)
	
	201000220000

	19
	仓库存储物品品类
	
	201000230000

	20
	库容量(m3)
	
	201000240000

	21
	市政工程类型
	城市道路
	209000010001

	
	
	城市桥梁
	209000010002

	
	
	城市隧道
	209000010003

	
	
	厂（场）区
	209000010004

	
	
	城市排水管道
	209000010005

	21
	市政工程类型
	城市给水管道
	209000010006

	
	
	城市燃气管道
	209000010007

	
	
	城市路灯
	209000010008

	
	
	城市泵站
	209000010009

	
	
	其他
	209000010098

	22
	城市道路
	道路等级
	
	209001010000

	
	
	建设类型
	
	209001020000

	
	
	绿化形式
	
	209001030000

	23
	城市隧道
	隧道功能
	
	209003010000

	
	
	标准断面面积
	
	209003020000


3、单位工程特征如下表：
	序号
	特征名称及分类
	特征内容及分类
	特征编码

	1
	地下建筑面积(m2)
	
	301001020000

	2
	地下层数
	地下一层
	301001030001

	
	
	地下二层
	301001030002

	
	
	地下三层
	301001030003

	
	
	地下四层
	301001030004

	
	
	地下五层
	301001030005

	
	
	地下六层
	301001030006

	
	
	地下七层
	301001030007

	3
	裙楼建筑面积(m2)
	
	301002020000

	4
	裙楼层数
	
	301002030000

	5
	地上(或裙楼上部)建筑面积(m2)
	
	301003010000

	6
	地上(或裙楼上部)层数
	
	301003020000

	7
	层高(m)
	首层层高(m)
	301003030001

	
	
	顶层层高(m)
	301003030002

	
	
	标准层层高(m)
	301003030003

	8
	智能化工程
	综合布线系统
	307001010001

	
	
	计算机网络系统
	307001010002

	
	
	建筑设备监控系统
	307001010003

	
	
	闭路监控系统
	307001010004

	
	
	有线电视系统
	307001010005

	
	
	多表远传系统
	307001010006

	
	
	楼宇自控系统
	307001010007

	
	
	可视对讲系统
	307001010008

	
	
	病房呼叫系统
	307001010009

	
	
	门禁控制系统
	307001010010

	
	
	背景音乐系统
	307001010011

	
	
	防盗报警系统
	307001010012

	
	
	信息发布系统
	307001010013

	
	
	灯光控制系统
	307001010014

	
	
	停车场管理系统
	307001010015

	
	
	多媒体会议系统
	307001010016

	
	
	多媒体教学系统
	307001010017

	
	
	酒店门锁
	307001010018

	
	
	酒店房控
	307001010019

	
	
	智能家居控制系统
	307001010020

	
	
	UPS供电系统
	307001010021

	
	
	消防自动控制系统
	307001010022

	
	
	火灾报警系统
	307001010023

	
	
	其他弱电系统
	307001010098

	9
	拆除
	结构形式
	
	309001010000

	10
	路基
	路基宽度
	
	309002010000

	11
	路面
	道路等级
	
	309003010000

	12
	中小桥
	结构形式
	
	309004010000

	13
	涵洞
	类型
	
	309005010000

	
	
	规格
	
	309005020000

	
	
	施工方式
	
	309005030000

	14
	地下通道
	深度(m)
	
	309006010000

	
	
	宽度(cm)
	
	309006020000

	
	
	基坑主要支护方式
	
	309006030000

	15
	隧道
	隧道功能
	
	309007010000

	
	
	标准断面面面积(m2)
	
	309007020000

	16
	雨水
	干管最大及最小管径
	
	309008010000

	
	
	管材
	
	309008020000

	
	
	施工方式
	
	309008030000

	17
	污水
	干管最大及最小管径
	
	309009010000

	
	
	管材
	
	309009020000

	
	
	施工方式
	
	309009030000

	18
	雨污水
	干管最大及最小管径
	
	309010010000

	
	
	管材
	
	309010020000

	
	
	施工方式
	
	309010030000

	19
	给水
	干管最大及最小管径
	
	309011010000

	
	
	管材
	
	309011020000

	
	
	施工方式
	
	309011030000

	20
	燃气
	干管最大及最小管径
	
	309012010000

	
	
	管材
	
	309012020000

	
	
	施工方式
	
	309012030000

	21
	电力
	排管布设方式
	
	309013010000

	
	
	管径
	
	309013020000

	
	
	管道材质
	
	309013030000

	
	
	施工方式
	
	309013040000

	22
	通信
	排管布设方式
	
	309014010000

	
	
	管径
	
	309014020000

	
	
	管道材质
	
	309014030000

	
	
	施工方式
	
	309014040000

	23
	路灯
	灯杆类型
	
	309015010000

	
	
	灯具类型
	
	309015020000

	24
	综合杆
	杆类型
	
	309016010000

	
	
	综合设施内容
	
	309016020000

	25
	绿化
	绿化形式
	
	309017010000

	
	
	养护时间
	
	309017020000

	26
	桥梁主跨
	结构类型
	
	309030010000

	
	
	主跨宽度（m）
	
	309030020000

	27
	桥梁边跨
	结构类型
	
	309031010000

	
	
	边跨宽度（m）
	
	309031020000

	28
	桥梁引桥
	结构类型
	
	309032010000

	
	
	引桥宽度（m）
	
	309032020000

	29
	桥梁匝道
	结构类型
	
	309033010000

	
	
	匝道宽度（m）
	
	309033020000

	30
	隧道暗洞
	隧道功能
	
	309040010000

	
	
	标准断面面积
	
	309040020000

	31
	隧道明洞
	洞身结构类型
	
	309041010000

	
	
	回填材质
	
	309041020000


注：三级特征分类码：道路工程001-029；桥梁工程030-039；隧道工程040-049，其他工程按照实际情况从050开始按照5或10的步距进行编码。
4、分部分项工程特征如下表：
	序号
	特征名称及分类
	特征内容及分类
	特征编码

	1
	土方工程
	土壤类别
	一、二类土
	401001010001

	
	
	
	三类土
	401001010002

	
	
	
	四类土
	401001010003

	
	
	挖土深度
	
	401001020000

	
	
	运距
	
	401001030000

	2
	石方工程
	岩石类别
	极软岩
	401002010001

	
	
	
	软岩
	401002010002

	
	
	
	较软岩
	401002010003

	
	
	
	较硬岩
	401002010004

	
	
	
	坚硬岩
	401002010005

	
	
	开凿深度
	
	401002020000

	
	
	开凿方式
	
	401002030000

	
	
	运距
	
	401002040000

	3
	地基处理工程
	处理方式
	换填
	401003010001

	
	
	
	强夯
	401003010002

	
	
	
	低锤满拍
	401003010003

	
	
	
	冲(钻)孔灌注桩
	401003010004

	
	
	
	深层搅拌桩
	401003010005

	
	
	
	高压旋喷桩
	401003010006

	
	
	
	注浆
	401003010007

	
	
	
	其他
	401003010098

	
	
	
	无
	401003010099

	4
	基坑支护工程
	支护方式
	圆木桩
	401004010001

	
	
	
	钢板桩
	401004010002

	
	
	
	锚杆
	401004010003

	
	
	
	冲(钻)孔灌注桩
	401004010004

	
	
	
	水泥搅拌桩
	401004010005

	
	
	
	高压旋喷桩
	401004010006

	
	
	
	土钉
	401004010007

	
	
	
	喷射混凝土(砂浆)
	401004010008

	
	
	
	地下连续墙
	401004010009

	
	
	
	挡土板
	401004010010

	
	
	
	其他
	401004010098

	
	
	
	无
	401004010099

	5
	桩基工程
	桩基类型
	预制管桩
	401005010001

	
	
	
	预制方桩
	401005010002

	
	
	
	冲(钻)孔灌注桩
	401005010003

	
	
	
	沉管灌注桩
	401005010004

	
	
	
	人工挖孔桩
	401005010005

	
	
	
	其他
	401005010098

	
	
	
	无
	401005010099

	6
	砌筑工程
	砌体材质
	实心砖
	401006010001

	
	
	
	多孔砖
	401006010002

	
	
	
	空心砖
	401006010003

	
	
	
	砌块
	401006010004

	
	
	
	石砌体
	401006010005

	
	
	
	加气混凝土砌块
	401006010006

	
	
	
	轻质隔墙板
	401006010007

	
	
	
	其他
	401006010098

	7
	混凝土工程
	基础类型
	独立基础
	401007010001

	
	
	
	带型基础
	401007010002

	
	
	
	满堂基础
	401007010003

	
	
	
	桩承台基础
	401007010004

	
	
	
	其他
	401007010098

	
	
	
	无
	401007010099

	
	
	混凝土类型
	普通混凝土
	401007020001

	
	
	
	高强混凝土
	401007020002

	
	
	
	清水混凝土
	401007020003

	
	
	
	轻骨料混凝土
	401007020004

	
	
	
	其他
	401007020098

	
	
	
	无
	401007020099

	
	
	混凝土供应方式
	商品混凝土
	401007030001

	
	
	
	现场搅拌混凝土
	401007030002

	
	
	
	无
	401007030099

	8
	钢筋工程
	钢筋种类
	高强钢筋
	401007040001

	
	
	
	普通钢筋
	401007040002

	
	
	
	预应力钢筋
	401007040003

	
	
	
	其他
	401007040098

	
	
	
	无
	401007040099

	
	
	钢筋连接方式
	绑扎
	401007050001

	
	
	
	机械连接
	401007050002

	
	
	
	焊接
	401007050003

	
	
	
	其他
	401007050098

	
	
	
	无
	401007050099

	9
	屋面工程
	屋面类型
	不上人屋面
	401008010001

	
	
	
	上人屋面
	401008010002

	
	
	
	种植屋面
	401008010003

	
	
	
	隔气层屋面
	401008010004

	
	
	
	其他
	401008010098

	10
	金属构件工程
	钢材型号
	Q235
	401009010001

	
	
	
	Q345
	401009010002

	
	
	
	Q390
	401009010003

	
	
	
	Q420
	401009010004

	
	
	
	无
	401009010099

	11
	地下室防水
	防水材料
	卷材防水
	401040010001

	
	
	
	涂膜防水
	401040010002

	
	
	
	其他
	401040010098

	
	
	
	无
	401040010099

	12
	卫生间防水
	防水材料
	卷材防水
	401041010001

	
	
	
	涂膜防水
	401041010002

	
	
	
	其他
	401041010098

	
	
	
	无
	401041010099

	13
	厨房防水
	防水材料
	卷材防水
	401042010001

	
	
	
	涂膜防水
	401042010002

	
	
	
	其他
	401042010098

	
	
	
	无
	401042010099

	14
	屋面防水
	防水材料
	卷材防水
	401043010001

	
	
	
	涂膜防水
	401043010002

	
	
	
	其他
	401043010098

	
	
	
	无
	401043010099

	15
	地下室外墙保温
	保温材料
	挤塑聚苯板
	401044010001

	
	
	
	硬泡聚氨酯
	401044010002

	
	
	
	其他
	401044010098

	
	
	
	无
	401044010099

	16
	外墙面保温
	保温材料
	挤塑聚苯板
	401045010001

	
	
	
	硬泡聚氨酯
	401045010002

	
	
	
	防火保温棉
	401045010003

	
	
	
	其他
	401045010098

	
	
	
	无
	401045010099

	17
	屋面保温
	保温材料
	挤塑聚苯板
	401046010001

	
	
	
	硬泡聚氨酯
	401046010002

	
	
	
	其他
	401046010098

	
	
	
	无
	401046010099

	18
	楼地面工程
	楼地面类型
	整体
楼地面
	水泥砂浆
	401047010101

	
	
	
	
	细石混凝土
	401047010102

	
	
	
	
	自流平
	401047010103

	
	
	
	
	其他
	401047010198

	
	
	
	块料
楼地面
	面砖
	401047010201

	
	
	
	
	石材
	401047010202

	
	
	
	
	其他
	401047010298

	
	
	
	橡塑楼地面
	401047010001

	
	
	
	竹木（复合）地板
	401047010002

	
	
	
	地毯楼地面
	401047010003

	
	
	
	其他
	401047010098

	19
	内墙面工程
	内墙、柱、梁面材料
	抹灰
	401048010001

	
	
	
	涂料
	401048010002

	
	
	
	壁纸壁布
	401048010003

	
	
	
	木制装饰板
	401048010004

	
	
	
	面砖
	401048010005

	
	
	
	石材
	401048010006

	
	
	
	其他
	401048010098

	20
	外墙面工程
	外墙面材料
	抹灰
	401049010001

	
	
	
	涂料
	401049010002

	
	
	
	面砖
	401049010003

	
	
	
	石材
	401049010004

	
	
	
	外墙一体化板
	401049010005

	
	
	
	其他
	401049010098

	
	
	
	无
	401049010099

	21
	天棚工程
	天棚类型
	抹灰
	401050010001

	
	
	
	涂料
	401050010002

	
	
	
	木质装饰板
	401050010003

	
	
	
	胶合板
	401050010004

	
	
	
	纸面石膏板吊顶
	401050010005

	
	
	
	铝塑板吊顶
	401050010006

	
	
	
	PVC板吊顶
	401050010007

	
	
	
	铝合金吊顶
	401050010008

	
	
	
	采光天棚
	401050010009

	
	
	
	其他
	401050010098

	22
	门窗工程
	门类型
	成品木门
	401051010001

	
	
	
	塑钢门
	401051010002

	
	
	
	铝合金门
	401051010003

	
	
	
	普通胶合板门
	401051010004

	
	
	
	装饰门
	401051010005

	
	
	
	断桥铝门
	401051010006

	
	
	
	其他
	401051010098

	
	
	窗类型
	木窗
	401051020001

	
	
	
	塑钢窗
	401051020002

	
	
	
	断桥铝窗
	401051020003

	
	
	
	铝合金窗
	401051020004

	
	
	
	彩板窗
	401051020005

	
	
	
	钢窗
	401051020006

	
	
	
	其他
	401051020098

	23
	幕墙工程
	幕墙类型
	玻璃幕墙
	401052010001

	
	
	
	金属幕墙
	401052010002

	
	
	
	石材幕墙
	401052010003

	
	
	
	其他
	401052010098

	
	
	
	无
	401052010099

	24
	油漆、涂料、裱糊工程
	油漆涂料品种、遍数(或厚度)
	
	401053010000

	
	
	腻子种类、遍数
	
	401053020000

	
	
	裱糊面层材料品种、规格、颜色
	
	401053030000

	25
	变配电工程
	变压器型号、规格
	
	407001010000

	26
	配电箱(柜)安装工程
	配电箱(柜)型号、规格
	
	407002010000

	27
	母线槽、电缆与桥架工程
	母线槽材质、品种
	
	407003010000

	
	
	电缆材质、品种
	
	407003020000

	
	
	桥架材质、品种
	
	407003030000

	
	
	矿物绝缘电缆
	有
	407003040001

	
	
	
	无
	407003040099

	28
	配管配线工程
	电气动力配管
	塑料管
	407040100001

	
	
	
	钢管
	407004010002

	
	
	电气照明配管
	塑料管
	407004020001

	
	
	
	钢管
	407004020002

	29
	电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
	灯具类型
	普通灯具
	407005010001

	
	
	
	装饰灯具
	407005010002

	
	
	
	荧光灯
	407005010003

	
	
	
	嵌入式地灯
	407005010004

	
	
	
	工厂灯
	407005010005

	
	
	
	医疗专用灯
	407005010006

	
	
	
	其他灯具
	407005010007

	30
	电梯工程
	电梯类型
	客梯
	407006010001

	
	
	
	观光电梯
	407006010002

	
	
	
	小型杂货电梯
	407006010003

	
	
	
	医用电梯
	407006010004

	
	
	
	其他直梯
	407006010020

	
	
	
	自动扶梯
	407006010021

	
	
	
	自动步行道
	407006010022

	
	
	
	其他
	407006010098

	31
	给水系统
	管类型
	冷水
	钢管
	407016010101

	
	
	
	
	不锈钢管
	407016010102

	
	
	
	
	塑料管
	407016010103

	
	
	
	
	复合管
	407016010104

	
	
	
	
	其他
	407016010198

	
	
	
	直饮水
	钢管
	407016010201

	
	
	
	
	铜管
	407016010202

	
	
	
	
	不锈钢管
	407016010203

	
	
	
	
	复合管
	407016010204

	
	
	
	
	其他
	407016010298

	
	
	给水设备
	变频给水设备
	407016020001

	
	
	
	稳压给水设备
	407016020002

	
	
	
	无负压给水设备
	407016020003

	32
	中水系统
	管类型
	钢管
	407017010001

	
	
	
	塑料管
	407017010002

	
	
	
	复合管
	407017010003

	
	
	
	其他
	407017010098

	
	
	给水设备
	变频给水设备
	407017020001

	
	
	
	稳压给水设备
	407017020002

	
	
	
	无负压给水设备
	407017020003

	33
	热水系统
	管类型
	钢管
	407018010001

	
	
	
	铜管
	407018010002

	
	
	
	不锈钢管
	407018010003

	
	
	
	塑料管
	407018010004

	
	
	
	复合管
	407018010005

	
	
	
	其他
	407018010098

	
	
	给水设备
	变频给水设备
	407018020001

	
	
	
	稳压给水设备
	407018020002

	
	
	
	无负压给水设备
	407018020003

	34
	排水系统
	管类型
	塑料管
	407019010001

	
	
	
	铸铁管
	407019010002

	
	
	
	镀锌钢管
	407019010003

	
	
	
	钢塑复合管
	407019010004

	
	
	
	混凝土管
	407019010005

	
	
	
	其他
	407019010098

	
	
	排水(加压)设备
	
	407019020000

	35
	雨水系统
	管类型
	塑料管
	407020010001

	
	
	
	铸铁管
	407020010002

	
	
	
	混凝土管
	407020010003

	36
	冷凝水系统
	管类型
	塑料管
	407021010001

	
	
	
	铸铁管
	407021010002

	37
	地下室送排风系统
	风管
	碳钢通风管道
	407031010001

	
	
	
	净化通风管道
	407031010002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407031010003

	
	
	
	复合型风管
	407031010004

	
	
	
	柔性软风管
	407031010005

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407031020001

	
	
	
	无
	407031020099

	38
	地下室防排烟系统
	风管
	碳钢通风管道
	407032010001

	
	
	
	净化通风管道
	407032010002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407032010003

	
	
	
	复合型风管
	407032010004

	
	
	
	柔性软风管
	407032010005

	
	
	
	钢制隔热一体化风管
	407032010006

	
	
	
	镀锌风管防火包裹
	407032010007

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407032020001

	
	
	
	无
	407032020099

	39
	地上送排风系统
	风管
	碳钢通风管道
	407033010001

	
	
	
	净化通风管道
	407033010002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407033010003

	
	
	
	复合型风管
	407033010004

	
	
	
	柔性软风管
	407033010005

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407033020001

	
	
	
	无
	407033020099

	40
	地上防排烟系统
	风管
	碳钢通风管道
	407034010001

	
	
	
	净化通风管道
	407034010002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407034010003

	
	
	
	复合型风管
	407034010004

	
	
	
	柔性软风管
	407034010005

	
	
	
	钢制隔热一体化风管
	407034010006

	
	
	
	镀锌风管防火包裹
	407034010007

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407034020001

	
	
	
	无
	407034020099

	41
	空调风系统
	风管
	碳钢通风管道
	407035010001

	
	
	
	净化通风管道
	407035010002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407035010003

	
	
	
	复合型风管
	407035010004

	
	
	
	柔性软风管
	407035010005

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407035020001

	
	
	
	无
	407035020099

	42
	制冷系统
	冷水机组型号、规格
	
	407036010000

	
	
	水处理设备
	
	407036020000

	43
	空调水系统
	管类型
	钢管
	407037010001

	
	
	
	不锈钢管
	407037010002

	
	
	
	塑料管
	407037010003

	
	
	
	复合管
	407037010004

	
	
	
	其他
	407037010098

	44
	多联空调系统(VRV)
	冷凝水管
	钢管
	407038010001

	
	
	
	不锈钢管
	407038010002

	
	
	
	塑料管
	407038010003

	
	
	
	复合管
	407038010004

	
	
	
	其他
	407038010098

	
	
	风管
	碳钢通风管道
	407038020001

	
	
	
	净化通风管道
	407038020002

	
	
	
	不锈钢板通风管道
	407038020003

	
	
	
	复合型风管
	407038020004

	
	
	
	柔性软风管
	407038020005

	
	
	通风空调设备及部件
	有
	407038030001

	
	
	
	无
	407038030099

	45
	人防通风系统
	通风空调设备及部件
	有
	407039010001

	
	
	
	无
	407039010099

	46
	消防栓系统
	管道
	碳钢管
	407046010001

	
	
	
	不锈钢管
	407046010002

	
	
	
	铜管
	407046010003

	47
	喷淋、喷雾系统
	管道
	碳钢管
	407047010001

	
	
	
	不锈钢管
	407047010002

	
	
	
	铜管
	407047010003

	48
	泡沫灭火系统
	管道
	碳钢管
	407048010001

	
	
	
	不锈钢管
	407048010002

	
	
	
	铜管
	407048010003

	49
	采暖管道
	管类型
	钢管
	407061010001

	
	
	
	塑料管
	407061010002

	
	
	
	复合管
	407061010003

	50
	供暖器具
	电采暖炉
	有
	407062010001

	
	
	
	无
	407062010099

	
	
	热计量仪表
	有
	407062020001

	
	
	
	无
	407062020099

	
	
	散热器
	铸铁
	407062030001

	
	
	
	钢制
	407062030002

	
	
	
	复合
	407062030003

	
	
	地板辐射采暖
	有
	407062040001

	
	
	
	无
	407062040099

	51
	燃气管道
	管类型
	钢管
	407066010001

	
	
	
	铜管
	407066010002

	
	
	
	不锈钢管
	407066010003

	
	
	
	塑料管
	407066010004

	52
	燃气器具及其他
	燃气器具
	燃气开水炉
	407067010001

	
	
	
	燃气采暖炉
	407067010002

	
	
	
	燃气热水器
	407067010003

	
	
	
	燃气灶具
	407067010004

	53
	室外道路
	道路面积(m2)
	
	401080010000

	
	
	道路面层
	黑色碎石
	401080020001

	
	
	
	沥青混凝土
	401080020002

	
	
	
	水泥混凝土
	401080020003

	
	
	
	块料面层
	401080020004

	
	
	
	弹性面层
	401080020005

	
	
	路灯类型
	卤化物灯
	401080030001

	
	
	
	LED路灯
	401080030002

	
	
	
	惰性气体路灯
	401080030003

	
	
	
	其他
	401080030098

	54
	室外管网
	管类型
	混凝土管
	401081010001

	
	
	
	钢管
	401081010002

	
	
	
	铸铁管
	401081010003

	
	
	
	塑料管
	401081010004

	
	
	
	直埋式预制保温管
	401081010005

	
	
	
	夯管
	401081010006

	
	
	
	复合管
	401081010007

	55
	室外绿化
	绿化面积(m2)
	
	410001010000

	
	
	草皮面积(m2)
	
	410001020000

	
	
	主要苗木品种
	
	410001030000

	56
	室外园林
	主要建筑小品类型及构造
	
	410002010000

	57
	机械设备安装工程
	设备类型
	
	408001010001

	
	
	台数及最大单台重量
	
	408001010002

	58
	电气设备安装工程
	变压器的容量及数量
	
	408002010001

	59
	热力设备安装工程
	锅炉设备的主要参数及数量
	
	408003010001

	
	
	汽轮发电机设备的主要参数及数量
	
	408003020001

	
	
	工业与民用锅炉的主要参数及数量
	
	408003030001

	60
	炉窖砌筑工程
	炉窖类型品牌
	
	408004010001

	
	
	主要参数及数量
	
	408004020001

	61
	静置设备及工艺金属结构工程
	设备和金属结构的类型
	
	408005010001

	62
	静置设备及工艺金属结构工程
	容积(重量)
	
	408006010001

	
	
	台数
	
	408006020001

	63
	工业管道安装工程
	管道类型
	
	408007010001

	
	
	阀门类型
	
	408007020001

	
	
	绝热材料材质
	
	408007030001

	64
	自动化控制仪表安装工程
	过程检测仪表
	
	408008010001

	
	
	过程控制仪表
	
	408008020001

	
	
	集中检测装置及仪表
	
	408008030001

	
	
	集中监视与控制装置
	
	408008040001

	
	
	工业计算机安装及调试
	
	408008050001

	65
	道路拆除
	路面
	面层类型
	
	409001010000

	
	
	
	路面厚度
	
	409001020000

	
	
	管道
	管道材质
	
	409001030000

	
	
	
	管径
	
	409001040000

	
	
	结构物
	结构类型
	
	409001050000

	
	
	
	材质
	
	409001060000

	66
	路基土石方
	挖方类型
	
	409002010000

	
	
	挖方的土石比
	
	409002020000

	
	
	主要填料类型
	
	409002030000

	67
	路基软基处理
	换填
	换填材质
	
	409003010000

	
	
	
	处理深度
	
	409003020000

	
	
	桩基
	桩类型
	
	409003030000

	
	
	
	桩径
	
	409003040000

	
	
	
	处理深度
	
	409003050000

	68
	路基支挡防护
	挡墙类型
	
	409004010000

	
	
	护坡类型
	
	409004020000

	69
	车行道
	沥青混凝土路面
	上面层沥青混凝土型号
	
	409005010000

	
	
	
	上面层沥青混凝土厚度
	
	409005020000

	
	
	水泥混凝土路面
	面层混凝土型号
	
	409005030000

	
	
	
	面层混凝土厚度
	
	409005040000

	70
	非机动车道
	沥青混凝土路面
	上面层沥青混凝土型号
	
	409006010000

	
	
	
	上面层沥青混凝土厚度
	
	409006020000

	
	
	水泥混凝土路面
	面层混凝土型号
	
	409006030000

	
	
	
	面层混凝土厚度
	
	409006040000

	71
	人行道
	沥青混凝土路面
	上面层沥青混凝土型号
	
	409007010000

	
	
	
	上面层沥青混凝土厚度
	
	409007020000

	
	
	水泥混凝土路面
	面层混凝土型号
	
	409007030000

	
	
	
	面层混凝土厚度
	
	409007040000

	
	
	块料路面
	面层块料类型
	
	409007050000

	
	
	
	厚度
	
	409007060000

	72
	路面缘石
	立缘石材质
	
	409008010000

	
	
	平缘石材质
	
	409008020000

	
	
	树池石材质
	
	409008030000

	73
	中小桥基坑
	基坑支护方式
	
	409009010000

	
	
	挖方主要类别
	
	409009020000

	
	
	主要支护深度
	
	409009030000

	
	
	主要支护方式
	
	409009040000

	74
	中小桥基础
	主要类型
	
	409010010000

	
	
	桩类型
	
	409010020000

	
	
	桩径
	
	409010030000

	
	
	扩大基础材质
	
	409010040000

	75
	中小桥下部
	桥墩材质
	
	409011010000

	
	
	桥台材质
	
	409011020000

	
	
	台帽盖梁主要材质
	
	409011030000

	76
	中小桥上部
	桥跨类型
	
	409012010000

	
	
	桥跨宽度
	
	409012020000

	
	
	预制混凝土梁混凝土强度等级
	
	409012030000

	
	
	现浇混凝土梁混凝土强度等级
	
	409012040000

	
	
	现浇混凝土板混凝土强度等级
	
	409012050000

	77
	中小桥桥面系及附属
	防水主要类型
	
	409013010000

	
	
	桥面铺装材质
	
	409013020000

	
	
	桥面铺装厚度
	
	409013030000

	
	
	伸缩缝主要类型
	
	409013040000

	78
	涵洞基坑
	主要支护方式
	
	409014010000

	
	
	挖方主要类别
	
	409014020000

	
	
	主要支护深度
	
	409014030000

	79
	涵洞软基处理
	换填
	换填材质
	
	409015010000

	
	
	
	处理深度
	
	409015020000

	
	
	桩基
	桩类型
	
	409015030000

	
	
	
	桩径
	
	409015040000

	
	
	
	处理深度
	
	409015050000

	80
	涵洞涵身
	管涵
	管径
	
	409016010000

	
	
	盖板涵
	断面尺寸
	
	409016020000

	
	
	箱涵
	断面尺寸
	
	409016030000

	81
	涵洞附属
	端墙及翼墙
	墙体材质
	
	409017010000

	
	
	装饰
	主要装饰类型
	
	409017020000

	
	
	机电
	包括的机电内容
	
	409017030000

	82
	地下通道基坑
	主要支护方式
	
	409018010000

	
	
	挖方主要类别
	
	409018020000

	
	
	主要支护深度
	
	409018030000

	83
	地下通道软基处理
	换填
	换填材质
	
	409019010000

	
	
	
	处理深度
	
	409019020000

	
	
	桩基
	桩类型
	
	409019030000

	
	
	
	桩径
	
	409019040000

	
	
	
	处理深度
	
	409019050000

	84
	地下通道涵身
	管涵
	管径
	
	409020010000

	
	
	盖板涵
	断面尺寸
	
	409020020000

	
	
	箱涵
	断面尺寸
	
	409020030000

	85
	地下通道附属
	端墙及翼墙
	墙体材质
	
	409020040000

	
	
	装饰
	主要装饰类型
	
	409020050000

	
	
	机电
	包括的机电内容
	
	409020060000

	86
	隧道洞门
	洞门类型
	
	409021010000

	
	
	墙体材质
	
	409021020000

	
	
	防护方式
	
	409021030000

	
	
	土石比例
	
	409021040000

	
	
	端墙及翼墙墙体材质
	
	409021050000

	
	
	防护结构材质
	
	409021060000

	87
	隧道洞身
	标准断面面积
	
	409022010000

	
	
	各级围岩长度比例
	
	409022020000

	
	
	开挖围岩等级
	
	409022030000

	
	
	支护围岩等级
	
	409022040000

	
	
	支护类型
	
	409022050000

	
	
	衬砌材质
	
	409022060000

	88
	隧道附属
	附属工程内容
	
	409023010000

	
	
	路面结构类型及厚度
	
	409023020000

	
	
	主要装饰类型
	
	409023030000

	89
	隧道机电
	机电工程内容
	
	409034010000

	90
	雨水开槽埋管
	最大管径
	
	409035010000

	
	
	挖方类别
	
	409035020000

	
	
	深度
	
	409035030000

	
	
	支护方式
	
	409035040000

	
	
	检查井材质
	
	409035050000

	
	
	检查井类型
	
	409035060000

	91
	雨水顶管
	最大管径
	
	409036010000

	
	
	管径
	
	409036020000

	
	
	管道材质
	
	409036030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409036040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409036050000

	92
	雨水拉管
	一次穿越最大直径
	
	409037010000

	
	
	检查井材质
	
	409037020000

	
	
	检查井类型
	
	409037030000

	93
	污水开槽埋管
	最大管径
	
	409038010000

	
	
	挖方类别
	
	409038020000

	
	
	深度
	
	409038030000

	
	
	支护方式
	
	409038040000

	
	
	检查井材质
	
	409038050000

	
	
	检查井类型
	
	409038060000

	94
	污水顶管
	最大管径
	
	409039010000

	
	
	管径
	
	409039020000

	
	
	管道材质
	
	409039030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409039040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409039050000

	95
	污水拉管
	一次穿越最大直径
	
	409040010000

	
	
	检查井材质
	
	409040020000

	
	
	检查井类型
	
	409040030000

	96
	雨污水开槽埋管
	最大管径
	
	409041010000

	
	
	挖方类别
	
	409041020000

	
	
	深度
	
	409041030000

	
	
	支护方式
	
	409041040000

	
	
	检查井材质
	
	409041050000

	
	
	检查井类型
	
	409041060000

	97
	雨污水顶管
	最大管径
	
	409042010000

	
	
	管径
	
	409042020000

	
	
	管道材质
	
	409042030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409042040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409042050000

	98
	雨污水拉管
	一次穿越最大直径
	
	409043010000

	
	
	检查井材质
	
	409043020000

	
	
	检查井类型
	
	409043030000

	99
	管廊槽坑
	支护方式
	
	409044010000

	
	
	挖方类别
	
	409044020000

	
	
	挖方深度
	
	409044030000

	
	
	主要支护深度
	
	409044040000

	
	
	主要支护方式
	
	409044050000

	100
	管廊软基处理
	换填
	换填材质
	
	409045010000

	
	
	
	处理深度
	
	409045020000

	
	
	桩基
	桩类型
	
	409045030000

	
	
	
	桩径
	
	409045040000

	
	
	
	处理深度
	
	409045050000

	101
	管廊主体
	结构标准断面尺寸
	
	409046010000

	
	
	施工方式
	
	409046020000

	102
	管廊附属
	附属工程内容
	
	409047010000

	
	
	支架种类
	
	409047020000

	
	
	主要装饰类型
	
	409047030000

	103
	管廊机电
	机电工程内容
	
	409048010000

	104
	给水开槽埋管
	最大管径
	
	409049010000

	
	
	管材
	
	409049020000

	
	
	挖方类别
	
	409049030000

	
	
	井材质
	
	409049040000

	105
	给水顶管
	最大管径
	
	409050010000

	
	
	管径
	
	409050020000

	
	
	管道材质
	
	409050030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409050040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409050050000

	106
	给水拉管
	一次穿越最大直径
	
	409051010000

	
	
	检查井材质
	
	409051020000

	
	
	检查井类型
	
	409051030000

	107
	燃气开槽埋管
	最大管径
	
	409052010000

	
	
	管材
	
	409052020000

	
	
	挖方类别
	
	409052030000

	
	
	井材质
	
	409052040000

	108
	燃气顶管
	最大管径
	
	409053010000

	
	
	管径
	
	409053020000

	
	
	管道材质
	
	409053030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409053040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409053050000

	109
	燃气拉管
	一次穿越最大直径
	
	409054010000

	
	
	检查井材质
	
	409054020000

	
	
	检查井类型
	
	409054030000

	110
	电力开槽埋管
	排管布置方式
	
	409055010000

	
	
	管径
	
	409055020000

	
	
	管材
	
	409055030000

	
	
	挖方类别
	
	409055040000

	
	
	井材质
	
	409055050000

	111
	电力顶管
	最大管径
	
	409056010000

	
	
	管径
	
	409056020000

	
	
	管道材质
	
	409056030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409056040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409056050000

	112
	电力拉管
	一次穿越最大直径
	
	409057010000

	
	
	检查井材质
	
	409057020000

	
	
	检查井类型
	
	409057030000

	113
	通信开槽埋管
	排管布置方式
	
	409058010000

	
	
	管径
	
	409058020000

	
	
	管材
	
	409058030000

	
	
	挖方类别
	
	409058040000

	
	
	井材质
	
	409058050000

	114
	通信顶管
	最大管径
	
	409059010000

	
	
	管径
	
	409059020000

	
	
	管道材质
	
	409059030000

	
	
	沉井尺寸
	
	409059040000

	
	
	沉井下沉深度
	
	409059050000

	115
	通信拉管
	一次穿越最大直径
	
	409060010000

	
	
	检查井材质
	
	409060020000

	
	
	检查井类型
	
	409060030000

	116
	路灯管线
	套管类型及规格
	
	409061010000

	
	
	电缆类型及规格
	
	409061020000

	
	
	挖方类别
	
	409061030000

	
	
	回填材质
	
	409061040000

	117
	路灯灯杆灯具
	灯具类型
	
	409062010000

	
	
	单臂高度
	
	409062020000

	
	
	单臂灯具类型
	
	409062030000

	
	
	双臂高度
	
	409062040000

	
	
	双臂灯具类型
	
	409062050000

	
	
	中杆高度
	
	409062060000

	
	
	中杆灯具类型
	
	409062070000

	
	
	高杆高度
	
	409062080000

	
	
	高杆灯具类型
	
	409062090000

	118
	路灯构筑物
	井材质
	
	409063010000

	119
	路灯设备
	类型
	
	409064010000

	
	
	规格
	
	409064020000

	
	
	变压器容量
	
	409064030000

	
	
	控制箱规格
	
	409064040000

	120
	综合杆管线
	套管类型及规格
	
	409065010000

	
	
	电缆类型及规格
	
	409065020000

	
	
	挖方类别
	
	409065030000

	
	
	回填材质
	
	409065040000

	121
	综合杆灯杆灯具
	灯具类型
	
	409066010000

	
	
	单臂高度
	
	409066020000

	
	
	单臂灯具类型
	
	409066030000

	
	
	双臂高度
	
	409066040000

	
	
	双臂灯具类型
	
	409066050000

	
	
	中杆高度
	
	409066060000

	
	
	中杆灯具类型
	
	409066070000

	
	
	高杆高度
	
	409066080000

	
	
	高杆灯具类型
	
	409066090000

	122
	综合杆构筑物
	井材质
	
	409067010000

	123
	综合杆设备
	类型
	
	409067020000

	
	
	规格
	
	409067030000

	
	
	变压器容量
	
	409067040000

	
	
	控制箱规格
	
	409067050000

	124
	交通设施标记标线
	主要涂料类型
	
	409068010000

	125
	交通监控
	主要监控内容
	
	409069010000

	126
	主跨基坑
	基坑支护方式
	
	409070010000

	
	
	支护长度
	
	409070020000

	
	
	挖方主要类别
	
	409070030000

	
	
	主要支护深度
	
	409070040000

	127
	主跨基础
	主要类型
	
	409071010000

	
	
	桩类型
	
	409071020000

	
	
	桩径
	
	409071030000

	
	
	扩大基础材质
	
	409071040000

	128
	主跨下部
	主要结构类型
	
	409072010000

	
	
	桥墩类型
	
	409072020000

	
	
	桥台类型
	
	409072030000

	
	
	台帽盖梁主要材质
	
	409072040000

	129
	主跨上部
	梁的结构类型
	
	409073010000

	
	
	预制混凝土梁施工方法
	
	409073020000

	
	
	现浇混凝土梁施工方法
	
	409073030000

	
	
	拱圈材质
	
	409073040000

	
	
	拱上建筑结构类型
	
	409073050000

	
	
	支座类型
	
	409073060000

	130
	主跨索塔及锚碇
	索塔形式
	
	409074010000

	
	
	索塔高度
	
	409074020000

	
	
	锚碇材质
	
	409074030000

	131
	主跨缆索
	拉索类型
	
	409075010000

	
	
	主缆类型
	
	409075020000

	
	
	吊索类型
	
	409075030000

	132
	主跨拱肋及吊杆
	拱肋形式
	
	409076010000

	
	
	吊杆形式
	
	409076020000

	133
	主跨桥面系
	主要防水类型
	
	409077010000

	
	
	铺装材质
	
	409077020000

	
	
	铺装厚度
	
	409077030000

	
	
	主要伸缩缝类型
	
	409077040000

	134
	主跨附属
	锥坡材质
	
	409078010000

	
	
	挡墙材质
	
	409078020000

	135
	边跨基坑
	基坑支护方式
	
	409079010000

	
	
	支护长度
	
	409079020000

	
	
	挖方主要类别
	
	409079030000

	
	
	主要支护深度
	
	409079040000

	136
	边跨基础
	主要类型
	
	409080010000

	
	
	桩类型
	
	409080020000

	
	
	桩径
	
	409080030000

	
	
	扩大基础材质
	
	409080040000

	137
	边跨下部
	主要结构类型
	
	409081010000

	
	
	桥墩类型
	
	409081020000

	
	
	桥台类型
	
	409081030000

	
	
	台帽盖梁主要材质
	
	409081040000

	138
	边跨上部
	梁的结构类型
	
	409082010000

	
	
	预制混凝土梁施工方法
	
	409082020000

	
	
	现浇混凝土梁施工方法
	
	409082030000

	
	
	拱圈材质
	
	409082040000

	
	
	拱上建筑结构类型
	
	409082050000

	
	
	支座类型
	
	409082060000

	139
	边跨索塔及锚碇
	索塔形式
	
	409083010000

	
	
	索塔高度
	
	409083020000

	
	
	锚碇材质
	
	409083030000

	140
	边跨缆索
	拉索类型
	
	409084010000

	
	
	主缆类型
	
	409084020000

	
	
	吊索类型
	
	409084030000

	141
	边跨拱肋及吊杆
	拱肋形式
	
	409085010000

	
	
	吊杆形式
	
	409085020000

	142
	边跨桥面系
	主要防水类型
	
	409086010000

	
	
	铺装材质
	
	409086020000

	
	
	铺装厚度
	
	409086030000

	
	
	主要伸缩缝类型
	
	409086040000

	143
	边跨附属
	锥坡材质
	
	409087010000

	
	
	挡墙材质
	
	409087020000

	144
	引桥基坑
	基坑支护方式
	
	409088010000

	
	
	支护长度
	
	409088020000

	
	
	挖方主要类别
	
	409088030000

	
	
	主要支护深度
	
	409088040000

	145
	引桥基础
	主要类型
	
	409089010000

	
	
	桩类型
	
	409089020000

	
	
	桩径
	
	409089030000

	
	
	扩大基础材质
	
	409089040000

	146
	引桥下部
	主要结构类型
	
	409090010000

	
	
	桥墩类型
	
	409090020000

	
	
	桥台类型
	
	409090030000

	
	
	台帽盖梁主要材质
	
	409090040000

	147
	引桥上部
	梁的结构类型
	
	409091010000

	
	
	预制混凝土梁施工方法
	
	409091020000

	
	
	现浇混凝土梁施工方法
	
	409091030000

	
	
	拱圈材质
	
	409091040000

	
	
	拱上建筑结构类型
	
	409091050000

	
	
	支座类型
	
	409091060000

	148
	引桥索塔及锚碇
	索塔形式
	
	409092010000

	
	
	索塔高度
	
	409092020000

	
	
	锚碇材质
	
	409092030000

	149
	引桥缆索
	拉索类型
	
	409093010000

	
	
	主缆类型
	
	409093020000

	
	
	吊索类型
	
	409093030000

	150
	引桥拱肋及吊杆
	拱肋形式
	
	409094010000

	
	
	吊杆形式
	
	409094020000

	151
	引桥桥面系
	主要防水类型
	
	409095010000

	
	
	铺装材质
	
	409095020000

	
	
	铺装厚度
	
	409095030000

	
	
	主要伸缩缝类型
	
	409095040000

	152
	引桥附属
	锥坡材质
	
	409096010000

	
	
	挡墙材质
	
	409096020000

	153
	匝道基坑
	基坑支护方式
	
	409097010000

	
	
	支护长度
	
	409097020000

	
	
	挖方主要类别
	
	409097030000

	
	
	主要支护深度
	
	409097040000

	154
	匝道基础
	主要类型
	
	409098010000

	
	
	桩类型
	
	409098020000

	
	
	桩径
	
	409098030000

	
	
	扩大基础材质
	
	409098040000

	155
	匝道下部
	主要结构类型
	
	409099010000

	
	
	桥墩类型
	
	409099020000

	
	
	桥台类型
	
	409099030000

	
	
	台帽盖梁主要材质
	
	409099040000

	156
	匝道上部
	梁的结构类型
	
	409100010000

	
	
	预制混凝土梁施工方法
	
	409100020000

	
	
	现浇混凝土梁施工方法
	
	409100030000

	
	
	拱圈材质
	
	409100040000

	
	
	拱上建筑结构类型
	
	409100050000

	
	
	支座类型
	
	409100060000

	157
	匝道索塔及锚碇
	索塔形式
	
	409101010000

	
	
	索塔高度
	
	409101020000

	
	
	锚碇材质
	
	409101030000

	158
	匝道缆索
	拉索类型
	
	409102010000

	
	
	主缆类型
	
	409102020000

	
	
	吊索类型
	
	409102030000

	159
	匝道拱肋及吊杆
	拱肋形式
	
	409103010000

	
	
	吊杆形式
	
	409103020000

	160
	匝道桥面系
	主要防水类型
	
	409104010000

	
	
	铺装材质
	
	409104020000

	
	
	铺装厚度
	
	409104030000

	
	
	主要伸缩缝类型
	
	409104040000

	161
	匝道附属
	锥坡材质
	
	409105010000

	
	
	挡墙材质
	
	409105020000

	162
	暗洞洞门
	洞门类型
	
	409110010000

	
	
	墙体材质
	
	409110020000

	
	
	防护方式
	
	409110030000

	
	
	土石比例
	
	409110040000

	
	
	端墙及翼墙材质
	
	409110050000

	
	
	防护结构材质
	
	409110060000

	163
	暗洞洞身
	标准断面面积
	
	409112010000

	
	
	各级围岩长度比例
	
	409112020000

	
	
	开挖围岩等级
	ⅠⅡ级围岩
	409112030000

	
	
	
	Ⅲ级围岩
	409112040000

	
	
	
	Ⅳ级围岩
	409112050000

	
	
	
	Ⅴ级围岩
	409112060000

	
	
	
	Ⅵ级围岩
	409112070000

	
	
	支护围岩等级
	ⅠⅡ级围岩
	409112080000

	
	
	
	Ⅲ级围岩
	409112090000

	
	
	
	Ⅳ级围岩
	409112100000

	
	
	
	Ⅴ级围岩
	409112110000

	
	
	
	Ⅵ级围岩
	409112120000

	
	
	支护类型
	
	409112130000

	
	
	衬砌材质
	
	409112140000

	164
	暗洞辅助坑道
	支洞围岩比例
	
	409113010000

	
	
	支洞开挖及支护方式
	
	409113020000

	
	
	支洞衬砌类型
	
	409113030000

	
	
	导洞围岩比例
	
	409113040000

	
	
	导洞开挖及支护方式
	
	409113050000

	
	
	导洞衬砌类型
	
	409113060000

	
	
	斜井围岩比例
	
	409113070000

	
	
	斜井开挖及支护方式
	
	409113080000

	
	
	斜井衬砌类型
	
	409113090000

	
	
	竖井围岩比例
	
	409113100000

	
	
	竖井开挖及支护方式
	
	409113110000

	
	
	竖井衬砌类型
	
	409113120000

	165
	暗洞附属
	附属工程内容
	
	409114010000

	
	
	路面结构类型及厚度
	
	409114020000

	
	
	主要装饰类型
	
	409114030000

	166
	暗洞机电
	机电工程内容
	
	409115010000

	167
	明洞土石方
	土石比例
	
	409116010000

	
	
	回填材质
	
	409116020000

	168
	明洞洞身
	结构类型
	
	409117010000

	
	
	洞身修筑材质
	
	409117020000

	
	
	防水材质
	
	409117030000


第四章  数据元素
4.1根元素
一个XML文件的根元素是工程造价文件GCZJWJ，必须且只能有一个。
工程造价文件GCZJWJ元素的必须数据元素包括一个系统信息XTXX子元素、一个工程描述GCMS子元素、一个工程造价组成GCZJZC子元素、零个或一个工程造价指标GCZJZB子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image1.png]teributes





工程造价文件元素关系  
2  元素属性如下表：
根元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	GCBH
	工程编号
	String
	

	2
	GCMC
	工程名称
	String
	√

	3
	JJLX
	计价类型
	String
	√

	4
	GCJD
	过程结算节点名称
	String
	√

	5
	BZLB
	编制类别
	String
	√

	6
	ZYLB
	专业类别
	String
	√

	7
	JSMS
	计税模式
	String
	√

	8
	JZMJ
	建筑面积
	Decimal
	

	9
	BZR
	编制人
	String
	√

	10
	FHR
	复核人
	String
	√

	11
	HDR
	核对人
	String
	√

	12
	SHR
	审核人
	String
	√

	13
	ZCZJGCS
	一级注册造价工程师
	String
	

	14
	BZRQ
	编制时间
	Date
	√

	15
	FHRQ
	复核时间
	Date
	√

	16
	HDRQ
	核对时间
	Date
	√

	17
	SHRQ
	审核时间
	Date
	√

	18
	SDRQ
	审定时间
	Date
	√

	19
	BZMC
	标准名称
	String
	√

	20
	BZBH
	标准编号
	String
	

	21
	ZXBBH
	执行版本号
	String
	√


3  元素属性值如下表：
根元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	GCBH
	工程编号
	String
	
	

	2
	GCMC
	工程名称
	String
	
	

	3
	JJLX
	计价类型
	String
	工程量清单计价
	

	
	
	
	
	定额计价
	

	4
	GCJD
	过程结算节点名称
	String
	
	

	5
	BZLB
	编制类别
	String
	估算(编/审)
	

	
	
	
	
	概算(编/审)
	

	
	
	
	
	预算(编制)
	

	
	
	
	
	预算(审核)
	

	
	
	
	
	工程量清单
(编制)
	

	
	
	
	
	工程量清单
(审核)
	

	
	
	
	
	招标工程量清单
	

	5
	BZLB
	编制类别
	String
	招标控制价
(编制)
	

	
	
	
	
	招标控制价
(审核)
	

	
	
	
	
	投标报价
	

	
	
	
	
	施工过程结算价(送审)
	

	
	
	
	
	施工过程结算价(审定)
	

	
	
	
	
	竣工结算价
(送审)
	

	
	
	
	
	竣工结算价
(审定)
	

	6
	ZYLB
	专业类别
	String
	房屋建筑与装饰工程
	

	
	
	
	
	装配式建筑工程
	

	
	
	
	
	通用安装工程
	

	
	
	
	
	市政工程
	

	
	
	
	
	园林绿化工程
	

	
	
	
	
	仿古建筑工程
	

	
	
	
	
	城市轨道交通工程
	

	
	
	
	
	构筑物工程
	

	
	
	
	
	爆破工程
	

	
	
	
	
	市政维护工程
	

	
	
	
	
	抗震加固工程
	

	
	
	
	
	古建筑保护修复工程
	

	7
	JSMS
	计税模式
	String
	一般计税法
	

	
	
	
	
	简易计税法
	

	
	
	
	
	营业税计税法
	

	8
	JZMJ
	建筑面积
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	9
	BZR
	编制人
	String
	
	

	10
	FHR
	复核人
	String
	
	

	11
	HDR
	核对人
	String
	
	

	12
	SHR
	审核人
	String
	
	

	13
	ZCZJGCS
	一级注册造价工程师
	String
	
	

	14
	BZRQ
	编制时间
	Date
	
	

	15
	FHRQ
	复核时间
	Date
	
	

	16
	HDRQ
	核对时间
	Date
	
	

	17
	SHRQ
	审核时间
	Date
	
	

	18
	SDRQ
	审定时间
	Date
	
	

	19
	BZMC
	标准名称
	String
	福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则2024
	

	20
	BZBH
	标准编号
	String
	
	

	21
	ZXBBH
	执行版本号
	String
	1.0
	


4.2系统信息元素
一个XML文件必须包含系统信息XTXX元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，系统信息XTXX元素必须且只能有一个。
系统信息XTXX元素的必须数据元素包括一个软硬件信息RYJXX子元素、一个计算精度JSJD子元素、一个扩展信息KZXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image2.png]XTXX (=

AR





系统信息元素关系
4.2.1 软硬件信息元素
一个XML文件必须包含软硬件信息RYJXX元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，软硬件信息RYJXX元素必须且只能有一个。
软硬件信息RYJXX元素的必须数据元素包括一个硬件信息YJXX子元素、一个加密设备信息JMSBXX子元素、一个软件信息RJXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image3.png]RYJXX B—(=—

A





软硬件信息元素关系
4.2.1.1 硬件信息元素
一个XML文件必须包含硬件信息YJXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，硬件信息YJXX元素必须且只能有一个。
硬件信息YJXX元素的必须数据元素为一个或多个硬件信息明细YJXXMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image4.png][._
YJxxux E}

BRI





硬件信息元素关系
2  元素属性如下表：
硬件信息明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	√

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	√

	3
	CPUXLH
	CPU序列号
	String
	√

	4
	NCXLH
	内存序列号
	String
	√

	5
	YPXLH
	硬盘序列号
	String
	√

	6
	IPDZ
	IP地址
	String
	√

	7
	WKDZ
	网卡MAC地址
	String
	√


3  元素属性值如下表：
硬件信息明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	
	格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	
	格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	3
	CPUXLH
	CPU序列号
	String
	
	存在多个时，用半角“,”分隔

	4
	NCXLH
	内存序列号
	String
	
	

	5
	YPXLH
	硬盘序列号
	String
	
	

	6
	IPDZ
	IP地址
	String
	
	如有，外网地址

	7
	WKDZ
	网卡MAC地址
	String
	
	如有，格式：ff-ff-ff-ff-ff-ff


4.2.1.2 加密设备信息元素
一个XML文件必须包含加密设备信息JMSBXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，加密设备信息JMSBXX元素必须且只能有一个。
加密设备信息JMSBXX元素的必须数据元素为一个或多个加密设备信息明细JMSBXXMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image5.png]attributes





加密设备信息元素关系
2  元素属性如下表：
加密设备信息明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	√

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	√

	3
	JMSXLH
	加密锁序列号
	String
	√

	4
	JMSSYR
	加密锁使用人名称
	String
	√

	5
	SHXYDM
	加密锁使用人统一社会信用代码（身份证号码）
	String
	√

	6
	RJGN
	加密锁注册的软件功能
	String
	√

	7
	DJBGRQ
	加密锁信息登记或变更时间
	String
	√


3  元素属性值如下表：
加密设备信息明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	
	格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	
	格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	3
	JMSXLH
	加密锁序列号
	String
	
	未插入加密锁时记录“学习版”，编制投标文件全过程必须记录加密锁信息；一条软硬件信息明细只能记录一个加密锁序列号

	4
	JMSSYR
	加密锁使用人名称
	String
	
	单位全称或个人姓名

	5
	SHXYDM
	加密锁使用人统一社会信用代码（身份证号码）
	String
	
	

	6
	RJGN
	加密锁注册的软件功能
	String
	报价编制
	除记录用于招投标的“报价编制”、“报价分析”、“报价编制和分析”的软件功能外，加密锁注册的其他软件功能不用记录

	
	
	
	
	报价分析
	

	
	
	
	
	报价编制和分析
	

	7
	DJBGRQ
	加密锁信息登记或变更时间
	String
	
	格式：yyyyMMddHHmmss。记录加密锁中使用人信息的登记日期，若有变更时，记录最近一次的变更日期


4.2.1.3 软件信息元素
一个XML文件必须包含软件信息RJXX元素作为软硬件信息RYJXX元素的一个子元素，软件信息RJXX元素必须且只能有一个。
软件信息RJXX元素的必须数据元素为一个或多个软件信息明细RJXXMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image6.png]RJXXHX

teributes

4 M‘.'UH





软件信息元素关系
2  元素属性如下表：
软件信息明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	√

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	√

	3
	ZBXMMC
	招标项目名称
	String
	√

	4
	BDMC
	标段名称
	String
	

	5
	TBRMC
	投标人名称
	String
	√

	6
	RJGSMC
	计价软件公司名称
	String
	√

	7
	RJYT
	计价软件用途
	String
	√

	8
	RJBBH
	计价软件版本号
	String
	√


3  元素属性值如下表：
软件信息明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	WJGHSJ
	文件固化时间
	String
	
	格式：公司简称（两个或三个字）首字母大写+yyyyMMddHHmmssfff 。计价文件编制过程中打开、保存文件时记录的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	2
	QDGHSJ
	清单固化时间
	String
	
	格式：yyyyMMddHHmmssfff。按照相关规定要求记录清单项目软硬件信息的时间，存在多个时，用半角“,”分隔

	3
	ZBXMMC
	招标项目名称
	String
	
	

	4
	BDMC
	标段名称
	String
	
	如有

	5
	TBRMC
	投标人名称
	String
	
	

	6
	RJGSMC
	计价软件公司名称
	String
	
	必须是公司全称

	7
	RJYT
	计价软件用途
	String
	投标报价
	

	
	
	
	
	非投标报价
	

	8
	RJBBH
	计价软件版本号
	String
	
	


4.2.2计算精度元素
一个XML文件必须包含计算精度JSJD元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，计算精度JSJD元素必须且只能有一个。
计算精度JSJD元素的必须数据元素包括一个计算精度明细JSJDMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image7.png]—FH

attributes




计算精度元素关系
2  元素属性如下表：
计算精度明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	MC
	名称
	String
	√

	2
	JD
	精度
	integer
	√

	3
	BZ
	备注
	String
	


3  元素属性值如下表：
计算精度明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	MC
	名称
	String
	工程量精度
	

	
	
	
	
	综合单价计算程序精度
	综合单价计算程序表中的每项费用

	
	
	
	
	项目合价精度
	清单项目、定额子目、总价措施项目的合计金额

	
	
	
	
	消耗量精度
	消耗量中的人材机

	
	
	
	
	人材机单价精度
	

	
	
	
	
	人材机合价精度
	

	
	
	
	
	其他项目精度
	其他项目费中每项费用的金额

	
	
	
	
	工程造价计算程序精度
	工程造价计算程序表中的每项费用

	2
	JD
	精度
	integer
	
	小数点位数

	3
	BZ
	备注
	String
	
	


4.2.3扩展信息元素
一个XML文件必须包含扩展信息KZXX元素作为系统信息XTXX元素的一个子元素，扩展信息KZXX元素必须且只能有一个。
扩展信息KZXX元素的必须数据元素包括零个或一个或多个扩展信息明细KZXXMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image8.png]attributes





扩展信息元素关系
2  元素属性如下表：
扩展信息明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XXMC
	信息名称
	String
	√

	2
	XXNR
	信息内容
	String
	√

	3
	BZ
	备注
	String
	


3  元素属性值如下表：
扩展信息明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XXMC
	信息名称
	String
	
	

	2
	XXNR
	信息内容
	String
	
	

	3
	BZ
	备注
	String
	
	


4.3工程描述元素
一个XML文件必须包含工程描述GCMS元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程描述GCMS元素必须且只能有一个。
工程描述GCMS元素的必须数据元素包括一个建设单位JSDW子元素、一个施工单位SGDW子元素、一个总说明ZSM子元素。
元素关系如下图：
[image: image9.png]LJSDW &

S ENARYS!

SGDW

R NARYS!

WA

B





工程描述元素关系
4.3.1 建设单位元素
一个XML文件必须包含建设单位JSDW元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，建设单位JSDW元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image10.png]=)

iy





建设单位元素关系
2  元素属性如下表：
建设单位元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	ZBR
	招标人
	String
	√

	2
	ZBRDB
	招标人法定代表人或其授权人
	String
	√

	3
	FBR
	发包人
	String
	√

	4
	FBRDB
	发包人法定代表人或其授权人
	String
	√

	5
	GCZJZXR
	工程造价咨询人(造价咨询人)
	String
	√

	6
	ZJZXRDB
	工程造价咨询人(造价咨询人)法定代表人或其授权人
	String
	√


3  元素属性值如下表：
建设单位元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	ZBR
	招标人
	String
	
	

	2
	ZBRDB
	招标人法定代表人或其授权人
	String
	
	

	3
	FBR
	发包人
	String
	
	

	4
	FBRDB
	发包人法定代表人或其授权人
	String
	
	

	5
	GCZJZXR
	工程造价咨询人(造价咨询人)
	String
	
	

	6
	ZJZXRDB
	工程造价咨询人(造价咨询人)法定代表人或其授权人
	String
	
	


4.3.2 施工单位元素
一个XML文件必须包含施工单位SGDW元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，施工单位SGDW元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image11.png]SGDW H ._
. H=

L A5





施工单位元素关系
2  元素属性如下表：
施工单位元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	TBR
	投标人
	String
	√

	2
	TBRDB
	投标人法定代表人或其授权人
	String
	√

	3
	CBR
	承包人
	String
	√

	4
	CBRDB
	承包人法定代表人或其授权人
	String
	√


3  元素属性值如下表：
施工单位元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	TBR
	投标人
	String
	
	

	2
	TBRDB
	投标人法定代表人或其授权人
	String
	
	

	3
	CBR
	承包人
	String
	
	

	4
	CBRDB
	承包人法定代表人或其授权人
	String
	
	


4.3.3 总说明元素
一个XML文件必须包含总说明ZSM元素作为工程描述GCMS元素的一个子元素，总说明ZSM元素必须且只能有一个。
总说明ZSM元素的必须数据元素包括一个内容NR子元素、一个价格信息JGXX子元素、一个计价规定JJGD子元素、零个或一个工程特征GCTZ子元素。
元素关系如下图：
[image: image12.png]ZsM
]





总说明元素关系
4.3.3.1 总说明内容元素
一个XML文件必须包含内容NR元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，总说明内容NR元素必须且只能有一个。
NR元素文本内容应采用Rtf编码格式，进行Base64编码。
4.3.3.2 价格信息元素
一个XML文件必须包含价格信息JGXX元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，价格信息JGXX元素必须且只能有一个。
价格信息JGXX元素的必须数据元素包括一个或多个价格信息目录JGXXML子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image13.png]JCXX B2

#rig s 2




价格信息元素关系
2  价格信息目录元素属性如下表：
价格信息目录元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	JGXXMC
	价格信息名称
	String
	√

	2
	JGXXSY
	索引编号
	String
	√

	3
	BZ
	备注
	String
	


3  价格信息目录元素属性值如下表：
价格信息目录元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	JGXXMC
	价格信息名称
	String
	
	

	2
	JGXXSY
	索引编号
	String
	
	与单位工程元素的价格信息索引编号对应

	3
	BZ
	备注
	String
	
	价格信息的说明


4.3.3.3 计价规定元素
一个XML文件必须包含计价规定JJGD元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，计价规定JJGD元素必须且只能有一个。
计价规定JJGD元素的必须数据元素包括零个或一个或多个规定文件GDWJ子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image14.png]



计价规定元素关系
2  元素属性如下表：
规定文件元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	WJM
	工程造价调整的文件名称
	String
	√

	2
	BZ
	备注
	String
	


3  元素属性值如下表：
规定元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	WJM
	工程造价调整的文件名称
	String
	
	

	2
	BZ
	备注
	String
	
	工程造价计价规定的内容


4.3.3.4 工程特征元素
一个XML文件必须包含工程特征GCTZ元素作为总说明ZSM元素的一个子元素，工程特征GCTZ元素必须且只能有一个。
工程特征GCTZ元素的必须数据元素包括一个或多个特征项目TZXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image15.png]GCTZ (=5, TZXM &

LR L
FuEmi H




计价规定元素关系
2  元素属性如下表：
特征项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	TZBM
	工程特征编码
	String
	√

	2
	TZMC
	工程特征名称
	String
	√

	3
	TZNR
	工程特征内容
	String
	√

	4
	TZSY
	索引编号
	String
	√


3  元素属性值如下表：
特征项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	TZBM
	工程特征编码
	String
	
	按照第三章数据编码的规定取值

	2
	TZMC
	工程特征名称
	String
	
	

	3
	TZNR
	工程特征内容
	String
	
	

	4
	TZSY
	索引编号
	String
	
	


4.4工程造价组成元素
一个XML文件必须包含工程造价组成GCZJZC元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程造价组成GCZJZC元素必须且只能有一个。
工程造价组成GCZJZC元素的必须数据元素包括一个或多个单项工程DXGC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image16.png]



工程造价组成元素关系
2  元素属性如下表：
工程造价组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	ZBKZJ
	招标控制价
	Decimal
	√

	2
	TBZJ
	投标报价
	Decimal
	√

	3
	SSGCJSJ
	过程结算价(送审)
	Decimal
	√

	4
	SDGCJSJ
	过程结算价(审定)
	Decimal
	√

	5
	HTZJ
	签约合同价
	Decimal
	√

	6
	SSJSJ
	竣工结算价(送审)
	Decimal
	√

	7
	SDJSJ
	竣工结算价(审定)
	Decimal
	√

	8
	GCZJ
	工程造价
	Decimal
	√

	9
	ZBJGCLF
	甲供材料费(招标控制价)
	Decimal
	√

	10
	TBJGCLF
	甲供材料费(投标报价)
	Decimal
	√

	11
	SSGCJSJGCLF
	甲供材料费(过程结算价送审)
	Decimal
	√

	12
	SDGCJSJGCLF
	甲供材料费(过程结算价审定)
	Decimal
	√

	13
	HTJGCLF
	甲供材料费(签约合同价)
	Decimal
	√

	14
	SSJSJGCLF
	甲供材料费(竣工结算价送审)
	Decimal
	√

	15
	SDJSJGCLF
	甲供材料费(竣工结算价审定)
	Decimal
	√

	16
	TZSY
	特征索引
	String
	√


3  元素属性值如下表：
工程造价组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	ZBKZJ
	招标控制价
	Decimal
	
	取整数

	2
	TBZJ
	投标报价
	Decimal
	
	取整数

	3
	SSGCJSJ
	过程结算价
(送审)
	Decimal
	
	取整数

	4
	SDGCJSJ
	过程结算价
(审定)
	Decimal
	
	取整数

	5
	HTZJ
	签约合同价
	Decimal
	
	取整数

	6
	SSJSJ
	竣工结算价
(送审)
	Decimal
	
	取整数

	7
	SDJSJ
	竣工结算价
(审定)
	Decimal
	
	取整数

	8
	GCZJ
	工程造价
	Decimal
	
	取整数

	9
	ZBJGCLF
	甲供材料费(招标控制价)
	Decimal
	
	取整数

	10
	TBJGCLF
	甲供材料费(投标报价)
	Decimal
	
	取整数

	11
	SSGCJSJGCLF
	甲供材料费(过程结算价送审)
	Decimal
	
	取整数

	12
	SDGCJSJGCLF
	甲供材料费(过程结算价审定)
	Decimal
	
	取整数

	13
	HTJGCLF
	甲供材料费(签约合同价)
	Decimal
	
	取整数

	14
	SSJSJGCLF
	甲供材料费(竣工结算价送审)
	Decimal
	
	取整数

	15
	SDJSJGCLF
	甲供材料费(竣工结算价审定)
	Decimal
	
	取整数

	16
	TZSY
	特征索引
	String
	
	与特征项目元素的索引编号对应


4.4.1 单项工程元素
一个XML文件必须包含单项工程DXGC元素作为工程造价组成GCZJZC元素的一个子元素，单项工程DXGC元素必须有一个或多个。
单项工程DXGC元素的必须数据元素包括一个或多个单位工程DWGC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image17.png]DXGC H -_
(=

LI IR





单项工程元素关系
2  元素属性如下表：
单项工程元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	DXGCMC
	单项工程名称
	String
	√

	3
	ZBMBMC
	指标模板单项工程属性名称
	String
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	5
	AQWMF
	安全文明施工费(元)
	Decimal
	√

	6
	RGF
	人工费（元）
	Decimal
	√

	7
	TZSY
	特征索引
	String
	√


3  元素属性值如下表：
单项工程元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	DXGCMC
	单项工程名称
	String
	
	单项工程名称不应重名

	3
	ZBMBMC
	指标模板单项工程属性名称
	String
	
	应按相关规定执行

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	取整数

	5
	AQWMF
	安全文明施工费(元)
	Decimal
	
	取整数

	6
	RGF
	人工费（元）
	Decimal
	
	取整数

	7
	TZSY
	特征索引
	String
	
	与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分


4.4.2 单位工程元素
一个XML文件必须包含单位工程DWGC元素作为单项工程DXGC元素的一个子元素，单位工程DWGC元素必须有一个或多个。
单位工程DWGC元素的必须数据元素包括一个分部分项工程FBFX子元素、一个措施项目CSXM子元素、一个其他项目QTXM子元素。
1  元素关系如下图：

[image: image18.png]HEE

—J.Dwecr B

BuTERE

HFerx @

SESALIE

BT .CSXM ?

BHEAE

[,QTXH
HitRE

T

HlJecL @

LA

—{,TCTZYCLSB ?

BERIBHIHEE

L[eLInz B

THH,





单位工程元素关系
2  元素属性如下表：
单位工程元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	DWGCMC
	单位工程名称
	String
	√

	3
	ZBMBMC
	指标模板单位工程属性名称
	String
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	5
	AQWMF
	安全文明施工费(元)
	Decimal
	√

	6
	RGF
	人工费（元）
	Decimal
	√

	7
	ZYLB
	专业类别
	String
	√

	8
	JGXXSY
	价格信息索引
	String
	√

	9
	TZSY
	特征索引
	String
	√


3  元素属性值如下表：
单位工程元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	DWGCMC
	单位工程名称
	String
	
	一个单项工程中的单位工程名称不应重名

	3
	ZBMBMC
	指标模板单位工程属性名称
	String
	
	应按相关规定执行

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	取整数

	5
	AQWMF
	安全文明施工费(元)
	Decimal
	
	取整数

	6
	RGF
	人工费（元）
	Decimal
	
	取整数

	7
	ZYLB
	专业类别
	String
	房屋建筑与装饰工程
	

	
	
	
	
	装配式建筑工程
	

	
	
	
	
	通用安装工程
	

	
	
	
	
	市政工程
	

	
	
	
	
	园林绿化工程
	

	
	
	
	
	仿古建筑工程
	

	
	
	
	
	城市轨道交通
工程
	

	
	
	
	
	构筑物工程
	

	
	
	
	
	爆破工程
	

	
	
	
	
	市政维护工程
	

	
	
	
	
	抗震加固工程
	

	
	
	
	
	古建筑保护修复工程
	

	8
	JGXXSY
	价格信息索引
	String
	
	与价格信息目录元素的索引编号对应

	9
	TZSY
	特征索引
	String
	
	与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分


4.4.2.1 单位工程费元素
一个XML文件必须包含单位工程费DWGCF元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，单位工程费DWGCF元素必须且只有一个。
单位工程费DWGCF元素的必须数据元素包括一个或多个费用项目FYXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image19.png]DWGCF 6—(——=-,FYXM

T

i T F R H





单位工程费元素关系
4.4.2.2 分部分项工程元素
一个XML文件必须包含分部分项工程FBFX元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，分部分项工程FBFX元素必须且只能有一个。
分部分项工程FBFX元素的必须数据元素包括一个或多个分部工程FBGC子元素。
元素关系如下图：
[image: image20.png]—FH

Sy oy LR ]




分部分项工程元素关系
分部工程元素
一个XML文件必须包含分部工程FBGC元素作为分部分项工程FBFX元素的一个子元素，分部工程FBGC元素必须有一个或多个。
1  分部工程FBGC元素的必须数据元素应符合下列规定：
A.工程量清单计价时，分部工程FBGC的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ子元素、一个清单项目QDXM子元素。
B.定额计价时，分部工程FBGC的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ子元素、一个定额子目DEZM子元素。
2  元素关系如下图：
[image: image21.png]



分部工程元素关系
3  元素属性如下表：
分部工程元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	FBGCMC
	分部工程名称
	String
	√

	2
	ZBMBMC
	指标模板分部工程属性名称
	String
	√

	3
	FBGCFHJ
	分部工程费合计(元)
	Decimal
	√

	4
	TZSY
	特征索引
	String
	√


4  元素属性值如下表：
分部工程元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	FBGCMC
	分部工程名称
	String
	
	分部分项工程元素中的分部工程名称不应重名

	2
	ZBMBMC
	指标模板分部工程属性名称
	String
	
	应按相关规定
执行

	3
	FBGCFHJ
	分部工程费合计(元)
	Decimal
	
	取整数

	4
	TZSY
	特征索引
	String
	
	与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分


4.4.2.3 措施项目元素
一个XML文件必须包含措施项目CSXM元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，措施项目CSXM元素必须且只能有一个。
措施项目CSXM元素的必须数据元素包括一个或多个措施分部工程CSFBGC子元素。
元素关系如下图：
[image: image22.png]CSXM B—(=—=H

it H

TR




措施项目元素关系
措施分部工程元素
一个XML文件必须包含措施分部工程CSFBGC元素作为措施项目CSXM元素的一个子元素，措施分部工程CSFBGC元素必须有一个或多个。
措施分部工程CSFBGC元素的必须数据元素包括一个取费条件QFTJ子元素、一个取费标准QFBZ、一个单价措施DJCS子元素、一个总价措施ZJCS子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image23.png]evtribures

RS R





措施分部工程元素关系
2  元素属性如下表：
措施分部工程元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	FBGCMC
	分部工程名称
	String
	√

	2
	FBGCFHJ
	分部工程费合计(元)
	Decimal
	√

	3
	TZSY
	特征索引
	String
	√


3  元素属性值如下表：
措施分部工程元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	FBGCMC
	分部工程名称
	String
	
	与分部分项工程元素中的分部工程名称对应且一致

	2
	FBGCFHJ
	分部工程费合计(元)
	Decimal
	
	取整数

	3
	TZSY
	特征索引
	String
	
	与工程特征元素的索引编号对应，不同编号之间用“,”间隔区分


(1)单价措施元素
一个XML文件必须包含单价措施DJCS元素作为措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，单价措施DJCS元素必须且只能有一个。
1  单价措施DJCS元素的必须数据元素应符合下列规定：
A.工程量清单计价时，单价措施DJCS的必须数据元素包括一个或多个清单项目QDXM子元素。
B.定额计价时，单价措施DJCS的必须数据元素包括一个或多个定额子目DEZM子元素。
2  元素关系如下图：
[image: image24.png]



单价措施元素关系
(2)总价措施元素
一个XML文件必须包含总价措施ZJCS元素作为措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，总价措施ZJCS元素必须且只能有一个。
总价措施ZJCS元素的必须数据元素包括一个或多个总价措施项目ZJCSXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image25.png]ZJCS &—(=—FH,ZJCSXME}

A Jexres el





总价措施元素关系
2  元素属性如下表：
总价措施项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JSS
	计算表达式
	String
	√

	4
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	√

	5
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	√

	6
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
总价措施项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	安全文明施工费
	

	
	
	
	
	其他总价措施费
	

	
	
	
	
	防尘喷雾费
	按照各地市相关文件中的名称命名

	
	
	
	
	夜间施工增加费
	费用发生时，列项计取。

	
	
	
	
	交通行车行人干扰增加费
	

	3
	JSS
	计算表达式
	String
	分部分项工程费（不含设备费）+单价措施项目费
	

	
	
	
	
	夜间施工项目工程费
	

	
	
	
	
	受干扰项目人工费+受干扰项目机械费
	

	4
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	
	取整数

	5
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	6
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


注：1 夜间施工费：市政工程、园林绿化工程未包括白天因保证交通无法施工而必须在夜间施工所发生的费用。
    2 交通行车行人干扰增加费：市政工程、地铁工程行车行人干扰增加费。
4.4.2.4 其他项目元素
一个XML文件必须包含其他项目QTXM元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，其他项目QTXM元素必须且只能有一个。
其他项目QTXM元素的必须数据元素包括一个其他项目费QTXMF子元素、一个暂列金额ZLJE子元素、一个专业工程暂估价ZYZGJ子元素、一个总承包服务费ZCBF子元素、一个优质工程增加费YZGCZJF子元素、一个缩短定额工期增加费SDDEGQZJF子元素、一个发包人检测费FBRJCF子元素、一个工程噪音超标排污费GCZYCBPWF子元素、一个渣土收纳费ZTSNF子元素、零个或一个或多个其他标题QTBT子元素。
元素关系应符合图5.4.11的规定。
[image: image26.png]H.YZGCZIF &

(A ]

iH HH.SDDEGQZJF &

R A T
B2t

H.FBRICF &

RO

(H.GCZYCBPWF &

W SEy SN





其他项目元素关系
其他项目费元素
一个XML文件必须包含其他项目费QTXMF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，其他项目费QTXMF元素必须且只有一个。
其他项目费QTXMF元素的必须数据元素包括一个或多个其他项目费组成QTXMFZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image27.png]QTXMF &=, QTXMFZC &)

Sl st B

i3




其他项目费元素关系
2  元素属性如下表：
其他项目费组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	4
	BZ
	备注
	String
	√


3  元素属性值如下表：
其他项目费组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	暂列金额
	工程结算时，不计

	
	
	
	
	专业工程暂估价
	

	
	
	
	
	总承包服务费
	

	
	
	
	
	优质工程增加费
	编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列入暂列金额；工程结算时，分别
列项

	
	
	
	
	缩短定额工期增加费
	

	
	
	
	
	发包人检测费
	

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	工程噪音超标排污费
	

	
	
	
	
	渣土收纳费
	

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	BZ
	备注
	String
	
	


暂列金额元素
一个XML文件必须包含暂列金额ZLJE元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，暂列金额ZLJE元素必须且只能有一个。
暂列金额ZLJE元素的必须数据元素包括零个或一个或多个暂列金额组成ZLJEZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image28.png]



暂列金额元素关系
2  暂列金额组成元素属性如下表：
暂列金额组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	4
	BZ
	备注
	String
	√


3  暂列金额组成元素属性值如下表：
暂列金额组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	设计变更和现场签证暂列金额
	

	
	
	
	
	优质工程增加费
	编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列项计取。“……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值

	
	
	
	
	缩短定额工期增加费
	

	
	
	
	
	发包人检测费
	

	
	
	
	
	工程噪音超标排污费
	

	
	
	
	
	渣土收纳费
	

	
	
	
	
	……
	

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	BZ
	备注
	String
	
	


专业工程暂估价元素
一个XML文件必须包含专业工程暂估价ZYZGJ元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，暂列金额ZLJE元素必须且只能有一个。
暂列金额ZLJE元素的必须数据元素包括零个或一个或多个专业工程暂估价组成ZYZGJZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image29.png][Zz6J5—(—=

Ll TR A





专业工程暂估价元素关系
2  专业工程暂估价组成元素属性如下表：
专业工程暂估价组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	4
	BZ
	备注
	String
	√


3  专业工程暂估价组成元素属性值如下表：
专业工程暂估价组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	BZ
	备注
	String
	
	


总承包服务费元素
一个XML文件必须包含总承包服务费ZCBF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，总承包服务费ZCBF元素必须且只能有一个。
总承包服务费ZCBF元素的必须数据元素包括零个或一个或多个总承包服务费类别ZCBFLB子元素。
元素关系如下图：
[image: image30.png]



总承包服务费元素关系
总承包服务费类别元素
一个XML文件必须包含总承包服务费类别ZCBFLB元素作为总承包服务费ZCBF元素的一个子元素，总承包服务费类别ZCBFLB元素必须有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image31.png]



总承包服务费类别元素关系
2  元素属性如下表：
总承包服务费类别元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	√

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
总承包服务费类别元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	专业工程总承包服务费
	

	
	
	
	
	甲供材料总承包服务费
	

	3
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


总承包服务费细项元素
一个XML文件必须包含总承包服务费细项ZCBFXX元素作为总承包服务费类别ZCBFLB元素的一个子元素，总承包服务费细项ZCBFXX元素必须有一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image32.png]ZCBFXX H ._
=)




总承包服务费细项元素关系
2  元素属性如下表：
总承包服务费细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	√

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
总承包服务费细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JSJC
	计算基础(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


优质工程增加费元素
一个XML文件必须包含优质工程增加费YZGCZJF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，优质工程增加费YZGCZJF元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image33.png]YZGCZJF H ._
=)

(A ]





优质工程增加费元素关系
2  元素属性如下表：
优质工程增加费元素元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
优质工程增加费元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


缩短定额工期增加费元素
一个XML文件必须包含缩短定额工期增加费SDDEGQZJF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，缩短定额工期增加费SDDEGQZJF元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image34.png]



缩短定额工期增加费元素关系
2  元素属性如下表：
缩短定额工期增加费元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
缩短定额工期增加费元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


发包人检测费元素
一个XML文件必须包含发包人检测费FBRJCF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，发包人检测费FBRJCF元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image35.png]FBRJCF &
[FBRICF [=




发包人检测费元素关系
2  元素属性如下表：
发包人检测费元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
发包人检测费元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


工程噪音超标排污费元素
一个XML文件必须包含工程噪音超标排污费GCZYCBPWF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，工程噪音超标排污费GCZYCBPWF元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image36.png]GCZYCBPWF &





工程噪音超标排污费元素关系
2  元素属性如下表：
工程噪音超标排污费元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
工程噪音超标排污费元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


渣土收纳费元素
一个XML文件必须包含渣土收纳费ZTSNF元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，渣土收纳费ZTSNF元素必须且只能有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image37.png]ZTSNF H ._
=)




渣土收纳费元素关系
2  元素属性如下表：
渣土收纳费元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
渣土收纳费元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	2
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	3
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


其他标题元素
一个XML文件必须包含其他标题QTBT元素作为其他项目QTXM元素的一个子元素，其他标题QTBT元素必须有零个或一个或多个。
其他标题QTBT元素的必须数据元素包括零个或一个或多个其他标题QTBT子元素或零个或一个或多个其他标题明细QTBTMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image38.png]



其他标题元素关系
2  元素属性如下表：
其他标题元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	6
	BZ
	备注
	String
	√


3  元素属性值如下表：
其他标题元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	6
	BZ
	备注
	String
	
	


其他标题明细元素
一个XML文件必须包含其他标题明细QTBTMX元素作为其他标题QTBT元素的一个子元素，其他标题明细QTBTMX元素必须有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image39.png]QTBTMX H ._
=)




其他标题明细元素关系
2  元素属性如下表：
其他标题明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	√

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	√

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	6
	BZ
	备注
	String
	√


3  元素属性值如下表：
其他标题明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JSJC
	计算基础
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	4
	FL
	费率(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	5
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	6
	BZ
	备注
	String
	
	


4.4.2.5 预制构件元素
一个XML文件必须包含预制构件YZGJ元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，预制构件YZGJ元素必须有零个或一个。
预制构件YZGJ元素的必须数据元素包括一个或多个预制构件制作项目YZGJZZXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image40.png]YZGJ §— (2 Y2GJZZXMB)

i bk i




预制构件元素关系
4.4.2.6 甲供材料元素
一个XML文件必须包含甲供材料JGCL元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，甲供材料JGCL元素必须且只能有一个。
甲供材料JGCL元素的必须数据元素包括零个或一个或多个甲供材料细项JGCLXX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image41.png]



甲供材料元素关系
2  元素属性如下表：
甲供材料元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	JGCLFHJ
	甲供材料费合计
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
甲供材料元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	JGCLFHJ
	甲供材料费合计
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


甲供材料细项元素
一个XML文件必须包含甲供材料细项JGCLXX元素作为甲供材料JGCL元素的一个子元素，甲供材料细项JGCLXX元素必须包括零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image42.png]GCLXX &




甲供材料细项元素关系
2  元素属性如下表：
甲供材料细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	BH
	工料机编码
	String
	√

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	4
	MC
	工料机名称
	String
	√

	5
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	6
	DW
	单位
	String
	√

	7
	SL
	数量
	Decimal
	√

	8
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	√

	9
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	√

	10
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	√

	11
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	√

	12
	ZLDJ
	质量等级
	String
	√

	13
	GYSJ
	供应时间
	String
	√

	14
	SDDD
	送达地点
	String
	√

	15
	BZ
	备注
	String
	√


3  元素属性值如下表：
甲供材料细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	4
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	5
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	6
	DW
	单位
	String
	
	

	7
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	8
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	9
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	10
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	11
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	12
	ZLDJ
	质量等级
	String
	
	

	13
	GYSJ
	供应时间
	String
	
	

	14
	SDDD
	送达地点
	String
	
	

	15
	BZ
	备注
	String
	
	


4.4.2.7 调差用主要材料设备元素
一个XML文件必须包含调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素必须且只能有一个。
调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的必须数据元素包括一个调差用主要材料TCYZYCL子元素和一个调差用主要设备TCYZYSB子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image43.png]TCYZYCLSB B3
BERTEMIHEE

:

l, TCYZYCL
BEREEMH

:

l,TCYZYSB
BERTERE




调差用主要材料设备元素关系
2  元素属性如下表：
调差用主要材料设备元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	LJBL
	累计比例(%)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
调差用主要材料设备元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	LJBL
	累计比例(%)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数


调差用主要材料元素
一个XML文件必须包含调差用主要材料TCYZYCL元素作为调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的一个子元素，调差用主要材料TCYZYCL元素必须且只能有一个。
调差用主要材料TCYZYCL元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个材料细项CLXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image44.png]TCYZYCL 3
BEREEMH





调差用主要材料元素关系
调差用主要设备元素
一个XML文件必须包含调差用主要设备TCYZYSB元素作为调差用主要材料设备TCYZYCLSB元素的一个子元素，调差用主要设备TCYZYSB元素元素必须且只能有一个。
调差用主要设备TCYZYSB元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个设备细项SBXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image45.png]TCYZYSB [} = -

WERIEEE 0.
BT





调差用主要设备元素关系

4.4.2.8 工料机汇总元素
一个XML文件必须包含工料机汇总GLJHZ元素作为单位工程DWGC元素的一个子元素，工料机汇总GLJHZ元素必须且只能有一个。
工料机汇总GLJHZ元素的必须数据元素包括一个人工RG子元素、一个材料CL子元素、一个机械JX子元素、一个设备SB子元素、零个或一个预制构件工料机YZGJGLJ子元素。
元素关系如下图：
[image: image46.png]



工料机汇总元素关系
人工元素
一个XML文件必须包含人工RG元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，人工RG元素必须且只能有一个。
人工RG元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个人工细项RGXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image47.png]



人工元素关系
人工细项元素
一个XML文件必须包含人工细项RGXX元素作为人工RG元素的一个子元素，人工细项RGXX元素必须且有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image48.png]



人工细项元素关系
2  元素属性如下表：
人工细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	3
	MC
	工料机名称
	String
	√

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	5
	DW
	单位
	String
	√

	6
	SL
	数量
	Decimal
	√

	7
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	√

	8
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	√

	9
	JGLY
	价格来源
	String
	√


3  元素属性值如下表：
人工细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	3
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	5
	DW
	单位
	String
	
	

	6
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	7
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	8
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	9
	JGLY
	价格来源
	String
	
	


材料元素
一个XML文件必须包含材料CL元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，材料CL元素必须且只能有一个。
材料CL元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个材料细项CLXX子元素。
元素关系如下图：
[image: image49.png]



材料元素关系
材料细项元素
一个XML文件必须包含材料细项CLXX元素作为材料CL元素的一个子元素，材料细项CLXX元素必须且有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image50.png]



材料细项元素关系
2  元素属性如下表：
材料细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	3
	MC
	工料机名称
	String
	√

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	5
	DW
	单位
	String
	√

	6
	SL
	数量
	Decimal
	√

	7
	BHSJQXXJ
	基期综合信息价(不含税)(元)
	Decimal
	

	8
	HSJQXXJ
	基期综合信息价(含税)(元)
	Decimal
	

	9
	BHSJZDJ
	基准单价(不含税)(元)
	Decimal
	

	10
	HSJZDJ
	基准单价(含税)(元)
	Decimal
	

	11
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	√

	12
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	√

	13
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	√

	14
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	√

	15
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	16
	BL
	比例(%)
	Decimal
	√

	17
	PBYZYCL
	评标用主要材料
	Boolean
	

	18
	JGCL
	甲供材料
	Boolean
	√

	19
	JGLY
	价格来源
	String
	√


3  元素属性值如下表：
材料细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致。

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	3
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	5
	DW
	单位
	String
	
	

	6
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	7
	BHSJQXXJ
	基期综合信息价(不含税)(元)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要材料元素的调用,除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	8
	HSJQXXJ
	基期综合信息价(含税)(元)
	Decimal
	
	

	9
	BHSJZDJ
	基准单价(不含税)(元)
	Decimal
	
	

	10
	HSJZDJ
	基准单价(含税)(元)
	Decimal
	
	

	11
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	
	除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	12
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	
	除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	13
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	14
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	15
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要材料元素的调用，按照工程量清单计价表格相关规定计算，保留小数点后两位有效数字

	16
	BL
	比例(%)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要材料元素的调用，金额(元)属性值占单位工程材料费(含设备)比例，仅保留百分号(%)前面的数

	17
	PBYZYCL
	评标用主要材料
	Boolean
	true
	

	
	
	
	
	false
	

	18
	JGCL
	甲供材料
	Boolean
	true
	

	
	
	
	
	false
	

	19
	JGLY
	价格来源
	String
	
	


机械元素
一个XML文件必须包含机械JX元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，机械JX元素必须且只能有一个。
机械JX元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个机械细项JXXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image51.png]Uk

Bl 4n 1




机械元素关系
机械细项元素
一个XML文件必须包含机械细项JXXM元素作为机械JX元素的一个子元素，机械细项JXXM元素必须且有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image52.png]



机械细项元素关系
2  元素属性如下表：
机械细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	3
	MC
	工料机名称
	String
	√

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	5
	DW
	单位
	String
	√

	6
	SL
	数量
	Decimal
	√

	7
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	√

	8
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	√

	9
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	√

	10
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	√

	11
	JGLY
	价格来源
	String
	√


3  元素属性值如下表：
机械细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	3
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	5
	DW
	单位
	String
	
	

	6
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	7
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	8
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	9
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	10
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	11
	JGLY
	价格来源
	String
	
	


设备元素
一个XML文件必须包含设备SB元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，设备SB元素必须且只能有一个。
设备SB元素的必须数据元素分别包括零个或一个或多个设备细项SBXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image53.png]



设备元素关系
设备细项元素
一个XML文件必须包含设备细项SBXM元素作为设备SB元素的一个子元素，设备细项SBXM元素必须且有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image54.png]



设备细项元素关系
2  元素属性如下表：
设备细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	3
	MC
	工料机名称
	String
	√

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	5
	DW
	单位
	String
	√

	6
	SL
	数量
	Decimal
	√

	7
	BHSJQXXJ
	基期综合信息价(不含税)(元)
	Decimal
	

	8
	HSJQXXJ
	基期综合信息价(含税)(元)
	Decimal
	

	9
	BHSJZDJ
	基准单价(不含税)(元)
	Decimal
	

	10
	HSJZDJ
	基准单价(含税)(元)
	Decimal
	

	11
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	√

	12
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	√

	13
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	√

	14
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	√

	15
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	16
	BL
	比例(%)
	Decimal
	√

	17
	PBYZYSB
	评标用主要设备
	Boolean
	

	18
	JGSB
	甲供设备
	Boolean
	√

	19
	JGLY
	价格来源
	String
	√


3  元素属性值如下表：
设备细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致。

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	3
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	5
	DW
	单位
	String
	
	

	6
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	7
	BHSJQXXJ
	基期综合信息价(不含税)(元)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要设备元素的调用,除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	8
	HSJQXXJ
	基期综合信息价(含税)(元)
	Decimal
	
	

	9
	BHSJZDJ
	基准单价(不含税)(元)
	Decimal
	
	

	10
	HSJZDJ
	基准单价(含税)(元)
	Decimal
	
	

	11
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	
	除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	12
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	
	除“电”单价保留小数点后四位有效数字，其余的单价保留小数点后三位有效数字

	13
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	14
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	15
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要设备元素的调用，按照工程量清单计价表格相关规定计算，保留小数点后两位有效数字

	16
	BL
	比例(%)
	Decimal
	
	仅用于调差用主要设备元素的调用，金额(元)属性值占单位工程占材料费(含设备)比例，仅保留百分号(%)前面的数

	17


	PBYZYSB
	评标用主要设备
	Boolean
	true
	

	
	
	
	
	false
	

	18
	JGSB
	甲供设备
	Boolean
	true
	

	
	
	
	
	false
	

	19
	JGLY
	价格来源
	String
	
	


预制构件工料机元素
一个XML文件必须包含预制构件工料机YZGJGLJ元素作为工料机汇总GLJHZ元素的一个子元素，预制构件工料机YZGJGLJ元素必须且有零个或一个。
预制构件工料机YZGJGLJ元素的必须数据元素包括一个或多个预制构件工料机细项YZGJGLJXX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image55.png]YZGJGLJ 8— (=5

g R T F
L





预制构件工料机元素关系
2  元素属性如下表：
预制构件工料机细项元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	3
	MC
	工料机名称
	String
	√

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	√

	5
	DW
	单位
	String
	√

	6
	SL
	数量
	Decimal
	√

	7
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	√

	8
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	√

	9
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	√

	10
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	√

	11
	JGLY
	价格来源
	String
	√


3  元素属性值如下表：
预制构件工料机细项元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	2
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	

	3
	MC
	工料机名称
	String
	
	

	4
	GG
	规格、型号等特殊要求
	String
	
	

	5
	DW
	单位
	String
	
	

	6
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	7
	SQDJ
	税前单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	8
	SHDJ
	税后单价(元)
	Decimal
	
	“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	9
	SQHJ
	税前合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	10
	SHHJ
	税后合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	11
	JGLY
	价格来源
	String
	
	


4.5工程造价指标元素
一个XML文件必须包含工程造价指标GCZJZB元素作为工程造价文件GCZJWJ元素的一个子元素，工程造价指标GCZJZB元素必须有零个或一个。
工程造价指标GCZJZB元素的必须数据元素包括一个总造价指标ZJZB子元素、一个或多个专业工程指标ZYGCZB子元素。
元素关系如下图：
[image: image56.png].ZJZB ;
@@{ i
L by ZYGCZB i

LR





工程造价指标元素关系
4.5.1 总造价指标元素
一个XML文件必须包含总造价指标ZJZB元素作为工程造价指标GCZJZB元素的一个子元素，总造价指标ZJZB元素必须且只能有一个。
总造价指标ZJZB元素的必须数据元素包括一个造价费用组成指标ZJFYZB子元素、一个分部分项造价指标FBFXZB子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image57.png]:

LZJFYZB
i 9 AL
fibs
.FBFXZB

idiibeubuail

febi

:




总造价指标元素关系
2  元素属性如下表：
总造价指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	GCZJ
	工程造价
	String
	√


3  元素属性值如下表：
总造价指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	GCZJ
	工程造价
	String
	
	取整


4.5.2 专业工程指标元素
一个XML文件必须包含专业工程指标ZYGCZB元素作为工程造价指标GCZJZB元素的一个子元素，专业工程指标ZYGCZB元素必须有一个或多个。
专业工程指标ZYGCZB元素的必须数据元素包括一个造价费用组成指标ZJFYZB子元素、一个分部分项造价指标FBFXZB子元素、一个措施项目指标CSZB子元素、一个其他项目指标QTZB子元素、一个主要工料机指标GLJZB子元素。
1  元素关系应符合图5.5.3的规定。
[image: image58.png]LZJFYZB®

A B AL
frbs

Ll TRR bR HH.FBFXZB &

oy F 53 LR

EE TR
ki




专业工程指标元素关系
2  元素属性如下表：
专业工程指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	MC
	名称
	String
	√

	2
	ZJ
	造价(元)
	Decimal
	√

	3
	ZBSZ
	指标数值(元/m2)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
专业工程指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	MC
	名称
	String
	建筑工程
	

	
	
	
	
	安装工程
	

	
	
	
	
	……
	“……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值

	2
	ZJ
	造价(元)
	Decimal
	
	取整

	3
	ZBSZ
	指标数值(元/m2)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


4.6通用元素
4.6.1 清单项目元素
一个XML文件必须包含清单项目QDXM元素作为分部工程FBGC元素和单价措施DJCS元素的一个子元素，清单项目QDXM元素必须有一个或多个。
清单项目QDXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个定额子目DEZM子元素。
1  元素关系应符合图5.6.1的规定。
[image: image59.png]



清单项目元素关系
2  元素属性如下表：
清单项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMBM
	项目编码
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	√

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	√

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	√

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	√

	7
	GZNR
	工作内容
	String
	

	8
	XMTZ
	项目特征
	String
	√

	9
	JSGZ
	工程量计算规则
	String
	√

	10
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	√

	11
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	√

	12
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	√

	13
	JXF
	施工机具使用费(元)
	Decimal
	√

	14
	QGF
	企业管理费(元)
	Decimal
	√

	15
	XMFXF
	风险费(厦门)(元)
	Decimal
	

	16
	LR
	利润(元)
	Decimal
	√

	17
	GF
	规费(元)
	Decimal
	√

	18
	SJ
	税金(元)
	Decimal
	√

	19
	ZJFS
	组价方式
	String
	√

	20
	ZYXM
	评标主要项目
	Boolean
	√

	21
	ZBJSLB
	指标计算类别
	String
	√

	22
	RYJJLSJ
	软硬件信息记录时间
	String
	√


3  元素属性值如下表：
清单项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMBM
	项目编码
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	
	

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	
	

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	7
	GZNR
	工作内容
	String
	
	

	8
	XMTZ
	项目特征
	String
	
	特征之间用半角“//”作为分隔符

	9
	JSGZ
	工程量计算规则
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	10
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字;

其中风险费(厦门)仅限厦门市使用

	11
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	
	

	12
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	
	

	13
	JXF
	施工机具使用费(元)
	Decimal
	
	

	14
	QGF
	企业管理费(元)
	Decimal
	
	

	15
	XMFXF
	风险费(厦门)(元)
	Decimal
	
	

	16
	LR
	利润(元)
	Decimal
	
	

	17
	GF
	规费(元)
	Decimal
	
	

	18
	SJ
	税金(元)
	Decimal
	
	

	19
	ZJFS
	组价方式
	String
	单价方式
	

	
	
	
	
	合价方式
	

	20
	ZYXM
	评标主要项目
	Boolean
	false
	

	
	
	
	
	true
	

	21
	ZBJSLB
	指标计算类别
	String
	量
	

	
	
	
	
	价
	

	
	
	
	
	量价
	

	22
	RYJJLSJ
	软硬件信息记录时间
	String
	
	格式：yyyyMMddHHmmss。存在多个时，用半角“,”分隔。分别与软硬件信息元素中的硬件信息明细元素、加密设备信息明细元素、软件信息明细元素的清单项目固化时间进行对应


4.6.2 预制构件制作项目元素
一个XML文件必须包含预制构件制作项目YZGJZZXM元素作为预制构件YZGJ元素的一个子元素，预制构件制作项目YZGJZZXM元素必须有一个或多个。
预制构件制作项目YZGJZZXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个定额子目DEZM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image60.png]



预制构件制作项目元素关系
2  元素属性如下表：
预制构件制作项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMBM
	项目编码
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	√

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	√

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	√

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	√

	7
	GZNR
	工作内容
	String
	

	8
	XMTZ
	项目特征
	String
	√

	9
	JSGZ
	工程量计算规则
	String
	√

	10
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	√

	11
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	√

	12
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	√

	13
	JXF
	施工机具使用费(元)
	Decimal
	√

	14
	ZHF
	综合费(元)
	Decimal
	√

	15
	ZJFS
	组价方式
	String
	√


3  元素属性值如下表：
预制构件制作项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMBM
	项目编码
	String
	
	应按相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	
	

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	
	

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	7
	GZNR
	工作内容
	String
	
	

	8
	XMTZ
	项目特征
	String
	
	特征之间用半角“//”作为分隔符

	9
	JSGZ
	工程量计算规则
	String
	
	应按相关规定执行

	10
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	11
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	
	

	12
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	
	

	13
	JXF
	施工机具使
	Decimal
	
	

	14
	ZHF
	综合费(元)
	Decimal
	
	

	15
	ZJFS
	组价方式
	String
	单价方式
	

	
	
	
	
	合价方式
	


4.6.3定额子目元素
一个XML文件必须包含定额子目DEZM元素作为分部工程FBGC元素和单价措施DJCS元素的一个子元素，定额子目DEZM元素必须有一个或多个；作为清单项目QDXM元素和预制构件制作项目YZGJZZXM元素的一个子元素，定额子目DEZM元素必须有零个或一个或多个。
定额子目DEZM元素的必须数据元素包括一个定额消耗量DEXHL子元素、一个综合单价组成ZHDJZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image61.png]



定额子目元素关系
2  元素属性如下表：
定额子目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	DEBH
	定额编号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	√

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	√

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	√

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	√

	7
	JSGD
	有关定额的计算规定
	String
	√

	8
	HSJL
	换算记录
	String
	√

	9
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	√

	10
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	√

	11
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	√

	12
	JXF
	施工机具使用费(元)
	Decimal
	√

	13
	ZHF
	综合费(元)
	Decimal
	√

	14
	QGF
	企业管理费(元)
	Decimal
	√

	15
	XMFXF
	风险费(厦门)(元)
	Decimal
	

	16
	LR
	利润(元)
	Decimal
	√

	17
	GF
	规费(元)
	Decimal
	√

	18
	SJ
	税金(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
定额子目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	DEBH
	定额编号
	String
	
	应符合各专业工程定额的规定

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	
	

	3
	JLDW
	计量单位
	String
	
	

	4
	GCSL
	工程数量
	Decimal
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	5
	ZHDJ
	综合单价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	6
	HJ
	合价(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	7
	JSGD
	有关定额的计算规定
	String
	
	

	8
	HSJL
	换算记录
	String
	
	

	9
	RGF
	人工费(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	10
	CLF
	材料费(元)
	Decimal
	
	

	11
	SBF
	其中：设备费(元)
	Decimal
	
	

	12
	JXF
	施工机具使用费(元)
	Decimal
	
	

	13
	ZHF
	综合费(元)
	Decimal
	
	仅应用于预制构件制作项目元素的定额子目子元素，保留小数点后两位有效数字

	14
	QGF
	企业管理费(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字；

其中风险费(厦门)仅限厦门市使用

	15
	XMFXF
	风险费(厦门)(元)
	Decimal
	
	

	16
	LR
	利润(元)
	Decimal
	
	

	17
	GF
	规费(元)
	Decimal
	
	

	18
	SJ
	税金(元)
	Decimal
	
	


4.6.3.1 定额消耗量元素
一个XML文件必须包含定额消耗量DEXHL元素作为定额子目DEZM元素的一个子元素，定额消耗量DEXHL元素必须有一个或多个。
定额消耗量DEXHL元素的必须数据元素包括一个或多个消耗量XHL子元素。
元素关系如下图：
[image: image62.png]



定额消耗量元素关系
消耗量元素
一个XML文件必须包含消耗量XHL元素作为定额消耗量DEXHL元素的一个子元素，消耗量XHL元素必须有一个或多个。
消耗量XHL元素的必须数据元素包括零个或一个配合比PHB子元素和零个或一个机械台班JXTB子元素。。
1  元素关系如下图：
[image: image63.png]



消耗量元素关系
2  元素属性如下表：
消耗量元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	√

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	4
	MC
	名称
	String
	√

	5
	GG
	规格
	String
	√

	6
	DW
	单位
	String
	√

	7
	SL
	数量
	Decimal
	√

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	√

	9
	LB
	工料机类别
	String
	√

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	√

	11
	DEZYCL
	定额主要材料
	Boolean
	√


3  元素属性值如下表：
消耗量元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准或预制构制作项目元素中的项目编码一致

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	
	替换时记录原
编号

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	4
	MC
	名称
	String
	
	

	5
	GG
	规格
	String
	
	

	6
	DW
	单位
	String
	
	

	7
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后五位有效数字

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	
	一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；“电”单价保留小数点后四位有效数字，其他工料机单价保留小数点后三位有效数字

	9
	LB
	工料机类别
	String
	人工
	

	
	
	
	
	材料
	

	
	
	
	
	预制构件
	

	
	
	
	
	施工机械
	

	
	
	
	
	设备
	

	
	
	
	
	商品混凝土
	

	
	
	
	
	砂浆、混凝土配合比
	

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	甲供
	

	
	
	
	
	施工单位采购
	

	11
	DEZYCL
	定额主要材料
	Boolean
	true
	仅用于区分定额组成内主要材料、辅助材料、周转材料等

	
	
	
	
	false
	


配合比元素
一个XML文件必须包含配合比PHB元素作为消耗量XHL元素的一个子元素，配合比PHB元素必须有零个或一个。
配合比PHB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个配合比组成PHBZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image64.png]



配合比元素关系
2  元素属性如下表：
配合比组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	√

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	4
	MC
	名称
	String
	√

	5
	GG
	规格
	String
	√

	6
	DW
	单位
	String
	√

	7
	SL
	数量
	Decimal
	√

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	√

	9
	LB
	工料机类别
	String
	√

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	√


3  元素属性值如下表：
配合比组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	
	替换时记录原编号

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	4
	MC
	名称
	String
	
	

	5
	GG
	规格
	String
	
	

	6
	DW
	单位
	String
	
	

	7
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后四位有效数字

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	
	一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；保留小数点后三位有效数字

	9
	LB
	工料机类别
	String
	材料
	

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	甲供
	

	
	
	
	
	施工单位采购
	


机械台班元素
一个XML文件必须包含机械台班JXTB元素作为消耗量XHL元素的一个子元素，机械台班JXTB元素必须有零个或一个。
机械台班JXTB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个机械台班组成JXTBZC子元素。 
1  元素关系如下图：
[image: image65.png]



机械台班元素关系
2  元素属性如下表：
机械台班组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BH
	工料机编码
	String
	√

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	√

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	√

	4
	MC
	名称
	String
	√

	5
	GG
	规格
	String
	√

	6
	DW
	单位
	String
	√

	7
	SL
	数量
	Decimal
	√

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	√

	9
	LB
	工料机类别
	String
	√

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	√


3  元素属性值如下表：
机械台班组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BH
	工料机编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	2
	YBH
	第一次替换前编号
	String
	
	替换时记录原编号

	3
	JGBM
	工料机价格编码
	String
	
	应与福建省工料机标准一致

	4
	MC
	名称
	String
	
	

	5
	GG
	规格
	String
	
	

	6
	DW
	单位
	String
	
	

	7
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后四位有效数字

	8
	DJ
	单价(元)
	Decimal
	
	一般计税法时，为税前单价；简易计税法时，为税后单价；保留小数点后三位有效数字

	9
	LB
	工料机类别
	String
	人工
	

	
	
	
	
	材料
	

	
	
	
	
	机械
	

	10
	GYFS
	材料供应方式
	String
	甲供
	

	
	
	
	
	施工单位采购
	


4.6.3.2 综合单价组成元素
一个XML文件必须包含综合单价组成ZHDJZC元素作为定额子目DEZM元素的一个子元素，综合单价组成ZHDJZC元素必须且只能有一个。
综合单价组成ZHDJZC元素的必须数据元素包括一个或多个费用项目FYXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image66.png]



综合单价组成元素关系
2  元素属性如下表：
综合单价组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	BZ
	备注
	String
	√


3  元素属性值如下表：
综合单价组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	BZ
	备注
	String
	
	关于综合单价组成中取费及费率的说明


4.6.4费用项目元素
一个XML文件必须包含费用项目FYXM元素作为单位工程费DWGCF元素和综合单价组成ZHDJZC元素的一个子元素，费用项目FYXM元素必须有一个或多个。
费用项目FYXM元素的必须数据元素包括零个或一个或多个费用项目FYXM子元素、零个或一个或多个费用项目组成FYXMZC子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image67.png]FYXM &

daspiit

daspiit

T

14k




费用项目元素关系
2  元素属性如下表：
费用项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	5
	JSBF
	计算办法
	String
	√


3  元素属性值如下表：
费用项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	分部分项工程费
	仅用于单位工程费元素的调用

	
	
	
	
	……(具体分部分项工程)
	

	
	
	
	
	措施项目费
	

	
	
	
	
	总价措施项目费
	

	
	
	
	
	单价措施项目费
	

	
	
	
	
	其他项目费
	

	
	
	
	
	合计
	

	
	
	
	
	人工费
	仅用于综合单价组成元素的调用

	
	
	
	
	材料费
	

	
	
	
	
	甲供材料费
	

	
	
	
	
	工程设备费
	

	
	
	
	
	施工机具使用费
	

	
	
	
	
	综合费
	仅用于预制构件制作项目元素中定额子目子元素的综合单价组成子元素的调用

	
	
	
	
	企业管理费
	仅用于综合单价组成元素的调用；

其中风险费(厦门)仅限厦门市使用

	
	
	
	
	风险费(厦门)
	

	
	
	
	
	利润
	

	
	
	
	
	规费
	

	
	
	
	
	税金
	

	
	
	
	
	综合单价
	

	3
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	
	仅用于定额子目元素中综合单价组成子元素的调用，仅保留百分号(%)前面的数

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	综合单价组成元素调用时，保留小数点后两位有效数字；其他元素调用时，取整数

	5
	JSBF
	计算办法
	String
	
	仅用于综合单价组成元素的调用，应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行


4.6.4.1费用项目组成元素
一个XML文件必须包含费用项目组成FYXMZC元素作为费用项目FYXM元素的一个子元素，费用项目组成FYXMZC元素必须有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image68.png]FYXMZC H ._
| =)

b





费用项目组成元素关系
2  元素属性如下表：
费用项目组成元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XH
	序号
	String
	√

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	3
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	√

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√

	5
	JSBF
	计算办法
	String
	√


3  元素属性值如下表：
费用项目组成元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XH
	序号
	String
	
	应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行

	2
	XMMC
	项目名称
	String
	安全文明施工费
	仅用于单位工程费元素的费用项目元素调用。竣工结算时，“暂列金额”和“专业工程暂估价”金额值无。

	
	
	
	
	其他总价措施费
	

	
	
	
	
	暂列金额
	

	
	
	
	
	专业工程暂估价
	

	
	
	
	
	总承包服务费
	

	
	
	
	
	优质工程增加费
	仅用于单位工程费元素的调用。编制施工图预算、工程量清单、招标控制价（最高投标限价）时，列入暂列金额；工程结算时，应分别单独列项

	
	
	
	
	缩短定额工期增加费
	

	
	
	
	
	发包人检测费
	

	
	
	
	
	工程噪音超标排污费
	

	
	
	
	
	渣土收纳费
	

	
	
	
	
	……
	“……”指根据现行计价政策可以扩展的属性值

	3
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	
	仅用于定额子目元素中综合单价组成子元素的调用，仅保留百分号(%)前面的数。

	4
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	综合单价组成元素调用时，保留小数点后两位有效数字；其他元素调用时，取整数

	5
	JSBF
	计算办法
	String
	
	仅用于综合单价组成元素的调用，应按《建设工程工程量清单计价规范》及相关规定执行


4.6.5取费条件元素
一个XML文件必须包含取费条件QFTJ元素作为分部工程FBGC元素和措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，取费条件QFTJ元素必须且只能有一个。
取费条件QFTJ元素的必须数据元素包括零个或一个或多个取费条件项目QFTJXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image69.png]



 取费条件元素关系
2  元素属性如下表：
取费条件项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	MC
	名称
	String
	√

	2
	NR
	内容
	String
	√


3  元素属性值如下表：
取费条件项目元素属性值表
	属性名称
	MC
	NR

	中文解释
	名称
	内容

	数据类型
	String
	String

	属性值
	项目类别
	房屋建筑与装饰工程
	房屋建筑与装饰工程（含安装）

	
	
	
	单独发包的装饰工程（含安装）

	
	
	
	单独发包的土石方工程（含爆破）

	
	
	
	桩基础工程

	
	
	
	室外总体工程

	
	
	装配式建筑工程
	装配式建筑工程（含安装）

	
	
	通用安装工程
	房屋建筑与装饰工程（含安装）

	
	
	
	装配式建筑工程（含安装）

	
	
	
	单独发包的装饰工程（含安装）

	
	
	
	单独发包的安装工程

	
	
	
	抗震加固工程（含安装）

	
	
	
	仿古建筑工程（含安装）

	
	
	
	构筑物工程（含安装）

	
	
	
	古建筑保护修复工程（含安装）

	
	
	
	园林绿化工程（含安装）

	
	
	市政

工程
	市政工程

	属性值
	项目类别
	园林绿化工程
	园林建筑

	
	
	
	绿化种植

	
	
	
	绿化养护

	
	
	
	建筑围墙内室外小区园林绿化、景观工程

	
	
	仿古建筑工程
	仿古建筑工程（含安装）

	
	
	城市轨道交通工程
	城市轨道交通土建工程

	
	
	
	城市轨道交通安装工程

	
	
	构筑物工程
	构筑物工程（含安装）

	
	
	爆破工程
	爆破工程

	
	
	抗震加固工程
	抗震加固工程（含安装）

	
	
	市政维护工程
	市政维护工程

	
	
	古建筑保护修复工程
	古建筑保护修复工程（含安装）

	
	外墙装饰
	有外墙装饰

	
	
	无外墙装饰

	
	缩短定额工期
	

	
	标准化管理
	实行标准化管理

	
	
	未实行标准化管理

	
	优质工程类别
	不计取

	
	
	国家级

	
	
	省级

	
	
	市级


注：缩短定额工期属性的值按照实际的百分比数值进行保留，如：实际缩短定额工期20%，输入的值即为“20”。
4.6.6取费标准元素
一个XML文件必须包含取费标准QFBZ元素作为分部工程FBGC元素和措施分部工程CSFBGC元素的一个子元素，取费标准QFBZ元素必须且只能有一个。
取费标准QFBZ元素的必须数据元素包括零个或一个或多个取费标准项目QFBZXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image70.png]QFBZ





取费标准元素关系
2  元素属性如下表：
取费标准项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	MC
	费用名称
	String
	√

	2
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	√

	3
	XZ
	是否默认取费类别
	Boolean
	√


3  元素属性值如下表：
取费标准项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	MC
	费用名称
	String
	综合费
	仅装配式建筑工程使用

	
	
	
	
	企业管理费
	

	
	
	
	
	规费
	

	
	
	
	
	利润
	

	
	
	
	
	税金
	

	2
	FL
	取费费率(％)
	Decimal
	
	仅保留百分号(%)前面的数

	3
	XZ
	是否默认取费类别
	Boolean
	true
	

	
	
	
	
	false
	


4.6.7造价费用组成指标元素
一个XML文件必须包含造价费用组成指标ZJFYZB元素作为总造价指标ZJZB元素或专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，造价费用组成指标ZJFYZB元素必须且只能有一个。
造价费用组成指标ZJFYZB元素的必须数据元素包括一个或多个造价费用组成指标项目ZJFYZBXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image71.png]ZJFYZBXM





造价费用组成指标元素关系
4.6.7.1 造价费用组成指标项目元素
一个XML文件必须包含造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素作为造价费用组成指标ZJFYZB元素的一个子元素，造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素必须有一个或多个。
造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的必须数据元素包括一个单位造价指标DWZJZB子元素、一个占造价比例指标ZZJBL子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image72.png]



造价费用组成指标项目元素关系
2  元素属性如下表：
造价费用组成指标项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JE
	金额
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
造价费用组成指标项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	应按相关规定执行

	2
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	取整


单位总价指标元素
一个XML文件必须包含单位造价指标DWZJZB元素作为造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的一个子元素，单位造价指标DWZJZB元素必须有一个。
单位造价指标DWZJZB元素的必须数据元素包括零个或一个或多个组成明细ZCMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image73.png]02

71 % 4




单位造价指标元素关系
2  元素属性如下表：
单位造价指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
单位造价指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字，不含单位


占造价比例指标元素
一个XML文件必须包含占造价比例指标ZZJBL元素作为造价费用组成指标项目ZJFYZBXM元素的一个子元素，占造价比例指标ZZJBL元素必须有一个。
占造价比例指标ZZJBL元素的必须数据元素包括零个或一个或多个组成明细ZCMX子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image74.png]0w

/A A B 41




占造价比例指标元素关系
2  元素属性如下表：
占造价比例指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
占造价比例指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字，不含单位


组成明细元素
一个XML文件必须包含组成明细ZCMX元素作为单位造价指标DWZJZB元素、占造价比例指标ZZJBL元素的子元素，组成明细ZCMX元素必须有零个或一个或多个。
1  元素关系如下图：
[image: image75.png]



组成明细元素关系
2  元素属性如下表：
组成明细元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
组成明细元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	应按相关规定
执行

	2
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字，不含单位


4.6.8分部分项造价指标元素
一个XML文件必须包含分部分项造价指标FBFXZB元素作为总造价指标ZJZB元素和专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，分部分项造价指标FBFXZB元素必须且只能有一个。
分部分项造价指标FBFXZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标分类类别ZBFLLB子元素或一个或多个指标项目ZBXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image76.png]



分部分项造价元素关系
4.6.8.1 指标分类类别元素
一个XML文件必须包含指标分类类别ZBFLLB元素作为分部分项造价指标FBFXZB元素的一个子元素，指标分类类别ZBFLLB元素必须有一个或多个。
指标分类类别ZBFLLB元素的必须数据元素包括一个单位造价指标DWZJZB子元素、一个占造价比例指标ZZJBL子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image77.png]:

LDWZJZB
LIS R AR
LZZJBL

i el iR

:




指标分类类别元素关系
2  元素属性如下表：
指标分类类别元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√

	2
	JE
	金额(元)
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
指标分类类别元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	应按相关规定执行

	2
	JE
	金额(元)
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字


4.6.9措施项目指标元素
一个XML文件必须包含措施项目指标CSZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，措施项目指标CSZB元素必须且只能有一个。
措施项目指标CSZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标项目ZBXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image78.png]CSZB & ~—5-,ZBXM

G T
S H fR HEETE




措施项目指标元素关系
4.6.10其他项目指标元素
一个XML文件必须包含其他项目指标QTZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，其他项目指标QTZB元素必须且只能有一个。
其他项目指标QTZB元素的必须数据元素包括一个或多个指标项目ZBXM子元素。
元素关系如下图：
[image: image79.png]QTZB & ~—5-,ZBXM

SEftst H b RS




其他项目指标元素关系
4.6.11指标项目元素
一个XML文件必须包含指标项目ZBXM元素作为分部分项造价指标FBFXZB元素、措施项目指标CSZB元素、其他项目指标QTZB元素的一个子元素，指标项目ZBXM元素必须有一个或多个。
指标项目ZBXM元素的必须数据元素包括一个工程量指标GCLZB子元素、一个费用指标FYZB子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image80.png]GCLZB

(I3 E
LFYZI
W IEER





指标项目元素关系
2  元素属性如下表：
指标项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	√


3  元素属性值如下表：
指标项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	XMMC
	项目名称
	String
	
	应按相关规定执行


4.6.11.1 工程量指标元素
一个XML文件必须包含工程量指标GCLZB元素作为指标项目ZBXM元素的一个子元素，工程量指标GCLZB元素必须有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image81.png]GCLZB H ._
- =)

by




工程量指标元素关系
2  元素属性如下表：
工程量指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	GCL
	工程量
	Decimal
	√

	2
	JLDW
	计量单位
	String
	√

	3
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
工程量指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	GCL
	工程量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	2
	JLDW
	计量单位
	String
	
	

	3
	ZBSZ
	指标数值
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字


4.6.11.2 费用指标元素
一个XML文件必须包含费用指标FYZB元素作为指标项目ZBXM元素的一个子元素，费用指标FYZB元素必须有一个。
1  元素关系如下图：
[image: image82.png]



费用指标元素关系
2  元素属性如下表：
费用指标元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	JE
	金额
	Decimal
	√

	2
	DWZJZB
	单位造价指标
	Decimal
	√

	3
	ZZJBL
	占造价比例的指标
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
费用指标元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	JE
	金额
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字

	2
	DWZJZB
	单位造价指标
	Decimal
	
	保留小数点后两位有效数字，不含单位

	3
	ZZJBL
	占造价比例的指标
	Decimal
	
	


4.6.12主要工料机指标元素
一个XML文件必须包含主要工料机指标GLJZB元素作为专业工程指标ZYGCZB元素的一个子元素，主要工料机指标GLJZB元素必须且只能有一个。
主要工料机指标GLJZB元素的必须数据元素包括一个或多个主要工料机指标项目GLJZBXM子元素。
1  元素关系如下图：
[image: image83.png]GLJZB® —FH
E3 TRHLE
b

Ty
EE LR
miH




主要工料机指标元素关系
2  元素属性如下表：
主要工料机指标项目元素属性定义表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	必填

	1
	MC
	项目名称
	String
	√

	2
	DW
	计量单位
	String
	√

	3
	SL
	数量
	Decimal
	√

	4
	DJ
	单价
	Decimal
	√


3  元素属性值如下表：
主要工料机指标项目元素属性值表
	序号
	属性名称
	中文解释
	数据类型
	属性值
	备注

	1
	MC
	项目名称
	String
	
	应按相关规定执行

	2
	DW
	计量单位
	String
	
	应按相关规定执行

	3
	SL
	数量
	Decimal
	
	保留小数点后三位有效数字

	4
	DJ
	单价
	Decimal
	
	单位为“t”时，保留小数点后三位，其余保留小数点后两位有效数字


附录A  XML Schema

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name="GCZJWJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程造价文件</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="XTXX"/>




<xsd:element ref="GCMS"/>




<xsd:element ref="GCZJZC"/>




<xsd:element ref="GCZJZB" minOccurs="0"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="GCBH" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="GCMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JJLX" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCJD" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZLB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZYLB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSMS" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JZMJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="BZR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FHR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="HDR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZCZJGCS" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="BZRQ" type="xsd:date" use="required"/>



<xsd:attribute name="FHRQ" type="xsd:date" use="required"/>



<xsd:attribute name="HDRQ" type="xsd:date" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHRQ" type="xsd:date" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDRQ" type="xsd:date" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZBH" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="ZXBBH" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="XTXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>系统信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="RYJXX"/>




<xsd:element ref="JSJD"/>




<xsd:element ref="KZXX"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RYJXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>软硬件信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="YJXX"/>




<xsd:element ref="JMSBXX"/>




<xsd:element ref="RJXX"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YJXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>硬件信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="YJXXMX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JMSBXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>加密设备信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JMSBXXMX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RJXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>软件信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="RJXXMX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YJXXMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>硬件信息明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="CPUXLH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="NCXLH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="YPXLH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="IPDZ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="WKDZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JMSBXXMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>加密设备信息明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JMSXLH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JMSSYR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHXYDM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RJGN" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJBGRQ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RJXXMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>软件信息明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="WJGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="QDGHSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBXMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BDMC" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="TBRMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RJGSMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RJYT" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RJBBH" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSJD">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>计算精度</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JSJDMX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSJDMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>计算精度明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JD" type="xsd:integer" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KZXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>扩展信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="KZXXMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KZXXMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>扩展信息明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XXMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XXNR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCMS">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程描述</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JSDW"/>




<xsd:element ref="SGDW"/>




<xsd:element ref="ZSM"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JSDW">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>建设单位信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="ZBR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBRDB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FBR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FBRDB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCZJZXR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZJZXRDB" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SGDW">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>施工单位信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="TBR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="TBRDB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="CBR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="CBRDB" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZSM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总说明</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="NR"/>




<xsd:element ref="JGXX"/>




<xsd:element ref="JJGD"/>




<xsd:element ref="GCTZ" minOccurs="0"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="NR" type="xsd:string">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总说明内容</xsd:documentation>


</xsd:annotation>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>价格信息</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JGXXML" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGXXML">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>价格信息目录</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="JGXXMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGXXSY" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JJGD">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>计价规定</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="GDWJ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GDWJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>规定文件</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="WJM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCTZ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程特征</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="TZXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TZXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>特征项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="TZBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZNR" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZJZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程造价组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DXGC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="ZBKZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TBZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SSGCJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDGCJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HTZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SSJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDJSJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TBJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SSGCJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDGCJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HTJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SSJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDJSJGCLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DXGC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>单项工程</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DWGC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DXGCMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="AQWMF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWGC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>单位工程</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DWGCF"/>




<xsd:element ref="FBFX"/>




<xsd:element ref="CSXM"/>




<xsd:element ref="QTXM"/>




<xsd:element ref="YZGJ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>




<xsd:element ref="JGCL"/>




<xsd:element ref="TCYZYCLSB"/>




<xsd:element ref="GLJHZ"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DWGCMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="AQWMF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZYLB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGXXSY" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWGCF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>单位工程费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBFX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>分部分项工程</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="FBGC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBGC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>分部工程</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QFTJ"/>




<xsd:element ref="QFBZ"/>




<xsd:choice>





<xsd:element ref="QDXM" maxOccurs="unbounded"/>





<xsd:element ref="DEZM" maxOccurs="unbounded"/>




</xsd:choice>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="FBGCMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBMBMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FBGCFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>措施项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="CSFBGC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSFBGC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>措施分部工程</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QFTJ"/>




<xsd:element ref="QFBZ"/>




<xsd:element ref="DJCS"/>




<xsd:element ref="ZJCS"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="FBGCMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FBGCFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="TZSY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DJCS">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>单价措施</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:choice>





<xsd:element ref="QDXM" maxOccurs="unbounded"/>





<xsd:element ref="DEZM" maxOccurs="unbounded"/>




</xsd:choice>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJCS">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总价措施</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZJCSXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJCSXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总价措施项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSS" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QTXMF"/>




<xsd:element ref="ZLJE"/>




<xsd:element ref="ZYZGJ"/>




<xsd:element ref="ZCBF"/>




<xsd:element ref="YZGCZJF"/>




<xsd:element ref="SDDEGQZJF"/>




<xsd:element ref="FBRJCF"/>




<xsd:element ref="GCZYCBPWF"/>




<xsd:element ref="ZTSNF"/>




<xsd:element ref="QTBT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXMF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他项目费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QTXMFZC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTXMFZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他项目费组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZLJE">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>暂列金额</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZLJEZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZLJEZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>暂列金额组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总承包服务费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZCBFLB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBFLB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总承包服务费类别</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZCBFXX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCBFXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总承包服务费细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYZGJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>专业工程暂估价</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZYZGJZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYZGJZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>专业工程暂估价组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGCZJF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>优质工程增加费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SDDEGQZJF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>缩短定额工期增加费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBRJCF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>发包人检测费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZYCBPWF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程噪音超标排污费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZTSNF">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>渣土收纳费</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTBT">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他标题</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:choice>





<xsd:element ref="QTBT" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>





<xsd:element ref="QTBTMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>




</xsd:choice>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTBTMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他标题明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSJC" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>预制构件</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="YZGJZZXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGCL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>甲供材料</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JGCLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="JGCLFHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JGCLXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>甲供材料细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZLDJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GYSJ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SDDD" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYCLSB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>调差用主要材料设备</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="TCYZYCL"/>




<xsd:element ref="TCYZYSB"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="LJBL" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYCL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>调差用主要材料</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="CLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="TCYZYSB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>调差用主要设备</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="SBXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJHZ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工料机汇总</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="RG"/>




<xsd:element ref="CL"/>




<xsd:element ref="JX"/>




<xsd:element ref="SB"/>




<xsd:element ref="YZGJGLJ" minOccurs="0"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RG">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>人工</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="RGXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="RGXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>人工细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>材料</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="CLXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CLXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>材料细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BHSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="HSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="BHSJZDJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="HSJZDJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="PBYZYCL" type="xsd:boolean"/>



<xsd:attribute name="JGCL" type="xsd:boolean" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>机械</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JXXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>机械细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>设备</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="SBXX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="SBXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>设备细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BHSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="HSJQXXJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="BHSJZDJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="HSJZDJ" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="BL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="PBYZYSB" type="xsd:boolean"/>



<xsd:attribute name="JGSB" type="xsd:boolean" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJGLJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>预制构件工料机</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="YZGJGLJXX" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJGLJXX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>预制构件工料机细项</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SQHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SHHJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGLY" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCZJZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程造价指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZJZB"/>




<xsd:element ref="ZYGCZB" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QDXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>清单项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DEZM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XMBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="GZNR" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="XMTZ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSGZ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="QGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMFXF" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="LR" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="GF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZJFS" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZYXM" type="xsd:boolean" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBJSLB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RYJJLSJ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="YZGJZZXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>预制构件制作项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DEZM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XMBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="GZNR" type="xsd:string"/>



<xsd:attribute name="XMTZ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSGZ" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZHF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZJFS" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DEZM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>定额子目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DEXHL"/>




<xsd:element ref="ZHDJZC"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="DEBH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GCSL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZHDJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="HJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSGD" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="HSJL" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="RGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="CLF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SBF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JXF" type="xsd:decimal" use="required"/>


       <xsd:attribute name="ZHF" type="xsd:decimal"/>




<xsd:attribute name="QGF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMFXF" type="xsd:decimal"/>



<xsd:attribute name="LR" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="GF" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="SJ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DEXHL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>定额消耗量</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="XHL" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="XHL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>消耗量</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="PHB" minOccurs="0"/>




<xsd:element ref="JXTB" minOccurs="0"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DEZYCL" type="xsd:boolean" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PHB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>配合比</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="PHBZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PHBZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>配合比组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXTB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>机械台班</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="JXTBZC" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="JXTBZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>机械台班组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="BH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="YBH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JGBM" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GG" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="LB" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="GYFS" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZHDJZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>综合单价组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="BZ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>费用项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:choice>




<xsd:element ref="FYXM" maxOccurs="unbounded"/>




<xsd:element ref="FYXMZC" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:choice>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSBF" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYXMZC">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>费用项目组成</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XH" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JSBF" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFTJ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>取费条件</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QFTJXM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFTJXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>取费条件项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="NR" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFBZ">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>取费标准</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="QFBZXM" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QFBZXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>取费标准项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="FL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="XZ" type="xsd:boolean" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>总造价指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZJFYZB"/>




<xsd:element ref="FBFXZB"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="GCZJ" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZYGCZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>专业工程指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZJFYZB"/>




<xsd:element ref="FBFXZB"/>




<xsd:element ref="CSZB"/>




<xsd:element ref="QTZB"/>




<xsd:element ref="GLJZB"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZJ" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJFYZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>造价费用组成指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZJFYZBXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZJFYZBXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>造价费用组成指标项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DWZJZB"/>




<xsd:element ref="ZZJBL"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="DWZJZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>单位造价指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZCMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZZJBL">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>占造价比例指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZCMX" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZCMX">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>组成明细</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FBFXZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>分部分项造价指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:choice>





<xsd:element ref="ZBFLLB" maxOccurs="unbounded"/>





<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>




</xsd:choice>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CSZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>措施项目指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="QTZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>其他项目指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="ZBXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZBFLLB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>指标分类类别</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="DWZJZB"/>




<xsd:element ref="ZZJBL"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ZBXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>指标项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="GCLZB"/>




<xsd:element ref="FYZB"/>



</xsd:sequence>



<xsd:attribute name="XMMC" type="xsd:string" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GCLZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>工程量指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="GCL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="JLDW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZBSZ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FYZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>费用指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="JE" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DWZJZB" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="ZZJBL" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJZB">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>主要工料机指标</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence>




<xsd:element ref="GLJZBXM" maxOccurs="unbounded"/>



</xsd:sequence>


</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="GLJZBXM">


<xsd:annotation>



<xsd:documentation>主要工料机指标项目</xsd:documentation>


</xsd:annotation>


<xsd:complexType>



<xsd:sequence/>



<xsd:attribute name="MC" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="DW" type="xsd:string" use="required"/>



<xsd:attribute name="SL" type="xsd:decimal" use="required"/>



<xsd:attribute name="DJ" type="xsd:decimal" use="required"/>


</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:schema>
附录B  项目用途分类表
	序号
	一级类别
	二级类别
	三级类别
	编码

	1
	居住
建筑
	普通
住宅
	保障性住房
	20001010101

	
	
	
	共有产权房
	20001010102

	
	
	
	商品房
	20001010103

	
	
	住宅（含底商）
	
	20001010200

	
	
	别墅
	独立别墅
	20001010301

	
	
	
	联排别墅
	20001010302

	
	
	
	双拼别墅
	20001010303

	
	
	
	叠加式别墅
	20001010304

	
	
	
	其他
	20001010398

	
	
	公寓
	居住型公寓
	20001010401

	
	
	
	老年公寓
	20001010402

	
	
	
	商务公寓
	20001010403

	
	
	
	酒店式公寓
	20001010404

	
	
	
	其他
	20001010498

	
	
	集体宿舍
	
	20001010500

	
	
	其他
	
	20001019800

	2
	办公
建筑
	办公
建筑
	行政办公楼
	20001020101

	
	
	
	写字楼
	20001020102

	
	
	
	实验楼
	20001020103

	
	
	
	其他
	20001020198

	3
	旅馆酒店建筑
	宾馆
	一般宾馆
	20001030101

	
	
	
	1星
	20001030102

	
	
	
	2星
	20001030103

	
	
	
	3星
	20001030104

	
	
	
	4星
	20001030105

	
	
	
	5星
	20001030106

	
	
	
	其他
	20001030198

	
	
	饭店
	
	20001030200

	
	
	招待所
	
	20001030300

	
	
	其他
	
	20001039800

	4
	商业建筑
	商业建筑
	综合商厦
	20001040101

	
	
	
	会展中心
	20001040102

	
	
	
	批发市场
	20001040103

	
	
	
	大型商场
	20001040104

	
	
	
	综合楼
	20001040105

	
	
	
	会馆
	20001040106

	
	
	
	超市
	20001040107

	
	
	
	专业商店
	20001040108

	
	
	
	其他
	20001040198

	5
	文化建筑
	文化建筑
	图书馆
	20001050101

	
	
	
	纪念馆
	20001050102

	
	
	
	档案馆
	20001050103

	
	
	
	博物馆
	20001050104

	
	
	
	文化宫
	20001050105

	5
	文化建筑
	文化建筑
	电影院
	20001050106

	
	
	
	展览馆
	20001050107

	
	
	
	露天剧场
	20001050108

	
	
	
	剧院
	20001050109

	
	
	
	其他
	20001050198

	6
	教育建筑
	教学楼
	大学
	20001060101

	
	
	
	中学
	20001060102

	
	
	
	小学
	20001060103

	
	
	
	幼儿园综合楼
	20001060104

	
	
	实验室
	
	20001060200

	
	
	报告厅
	
	20001060300

	
	
	学生公寓
	
	20001060400

	
	
	食堂
	
	20001060500

	
	
	其他
	
	20001069800

	7
	体育建筑
	体育馆
	特大型
(10000座以上)
	20001070101

	
	
	
	大型
(6000-10000座)
	20001070102

	
	
	
	中型
(3000-6000座)
	20001070103

	
	
	
	小型
(3000座以下)
	20001070104

	
	
	体育场
	特大型
(60000座以上)
	20001070201

	
	
	
	大型
(40000-60000座）
	20001070202

	
	
	
	中型
(20000-40000座)
	20001070203

	
	
	
	小型
(20000座以下)
	20001070204

	7
	体育建筑
	游泳馆
	特大型
(6000座以上)
	20001070301

	
	
	
	大型
(3000-6000座)
	20001070302

	
	
	
	中型
(1500-3000座)
	20001070303

	
	
	
	小型
(1500座以下）
	20001070304

	
	
	跳水馆
	
	20001070400

	8
	卫生建筑
	卫生建筑
	住院楼
	20001080101

	
	
	
	病房
	20001080102

	
	
	
	医技楼
	20001080103

	
	
	
	门诊楼
	20001080104

	
	
	
	急救中心
	20001080105

	
	
	
	保健站
	20001080106

	
	
	
	卫生所
	20001080107

	
	
	
	化验室
	20001080108

	
	
	
	药房
	20001080109

	
	
	
	病案室
	20001080110

	
	
	
	太平间
	20001080111

	
	
	
	殡仪馆
	20001080112

	
	
	
	其他
	20001080198

	9
	工业建筑
	厂房
	生产厂房
	20001090101

	
	
	
	生产辅助厂房
	20001090102

	
	
	
	动力用厂房
	20001090103

	
	
	
	仓储建筑
	20001090104

	
	
	
	仓储用建筑
	20001090105

	
	
	
	其他
	20001090198

	9
	工业建筑
	仓库
	成品库
	20001090201

	
	
	
	原材料库
	20001090202

	
	
	
	物资储备库
	20001090203

	
	
	
	冷藏库
	20001090204

	
	
	
	其他
	20001090298

	
	
	辅助附属建筑
	
	20001090300

	10
	交通建筑
	交通建筑
	机场航站楼
	20001100101

	
	
	
	机场指挥塔
	20001100102

	
	
	
	交通枢纽
	20001100103

	
	
	
	高速公路服务区用房
	20001100104

	
	
	
	港口码头服务用房
	20001100105

	
	
	
	火车站
	20001100106

	
	
	
	汽车站
	20001100107

	
	
	
	停车楼
	20001100108

	
	
	
	其他
	20001100198

	11
	人防建筑
	人防建筑
	
	20001110100

	12
	广播电视
	广播电台
	
	20001120100

	
	
	广播电视节目监管建筑
	
	20001120200

	
	
	有线电视网络中心
	
	20001120300

	
	
	综合发射塔
	
	20001120400

	13
	构筑物工程
	工业构筑物
	冷却塔
	20001130101

	
	
	
	观测塔
	20001130102

	
	
	
	烟囱
	20001130103

	
	
	
	烟道
	20001130104

	
	
	
	井架
	20001130105

	
	
	
	进塔
	20001130106

	
	
	
	筒仓
	20001130107

	
	
	
	栈桥
	20001130108

	
	
	
	架空索道
	20001130109

	
	
	
	装卸平台
	20001130110

	
	
	
	槽仓
	20001130111

	
	
	
	地道
	20001130112

	
	
	民用构筑物
	电信塔
(信号发射塔)
	20001130201

	
	
	
	纪念塔(碑)
	20001130202

	
	
	
	广告牌(塔)
	20001130203

	
	
	水工构筑物
	沟
	20001130301

	
	
	
	池
	20001130302

	
	
	
	沉井
	20001130303

	
	
	
	水塔
	20001130304

	14
	公共建筑配套
	公厕
	
	20001140100

	
	
	其他
	
	20001140200

	15
	其他
	
	
	20001980000


113

