

福建省工程建设地方标准

                   工程建设地方标准编号： DBJ/13-149-2012
                   住房城乡建设部备案号：J12056-2012

[image: image1.wmf]
城市道路养护作业安全设施设置技术规程

Technical specification of setting for maintenance work safety devices of city road

（报备稿）
      2012-04-09发布        2012-06-01实施


福建省住房和城乡建设厅 发布

福建省工程建设地方标准

城市道路养护作业安全设施设置技术规程

Technical specification of setting for maintenance work safety devices of city road

DBJ13/T-149-2012
J12056-2012
组织编制部门：福建省住房和城乡建设厅

         主  编 单 位：福州市市政工程管理处

                       福州大学

         批  准 部 门：福建省住房和城乡建设厅

         施  行 日 期：2012年06月01日

前言
为了规范福建省城市道路养护作业的安全设施设置，明确安全责任，根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发2010年科学技术项目计划的通知》（闽建科〔2010〕36号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结经验，参考有关国家标准和地方先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订了本规程。

本规程的主要技术内容有：1.总则；2.术语和定义；3.基本规定；4.养护作业安全设施；5.养护作业控制区设置；附录A 图例；附录B 养护作业控制区安全设施设置示例。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福州市市政工程管理处负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送省住房和出城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）。

本规程主编单位：福州市市政工程管理处  福州大学

本规程主要起草人员：王 一  杨艳群  刘培荣  李  芳  赖元文  林  峰    邱  琦  王光辉  林  丛  吴文华  李行金  李道钟  林  敬  郑新夷  陈少惠  连培昆  梁  钰
本规程主要审查人员：江景舫  陈建清  陈宗奇  陈仁春  郭建钢  谢勇成  陈有雄  黄希明  黄道铭

福建省住房和城乡建设厅关于批准发布
省工程建设地方标准《城市道路养护
作业安全设施设置技术规程》的通知

闽建科〔2012〕13号

各设区市建设局（建委），厦门市市政园林局、泉州市公用局、平潭综合实验区交通与建设局：

由福州市市政工程管理处、福州大学主编的《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ/T13-149-2012，自2012年6月1日起执行。在执行过程中，有什么问题和意见请函告省厅建筑节能与科技处。

该标准由省厅负责管理。

                            福建省住房和城乡建设厅

      二○一二年四月九日

关于同意福建省《城市道路养护作业
安全设施设置技术规程》地方标准备案的函
建标标备[2012]62号 

福建省住房和城乡建设厅：

你厅《关于报送福建省工程建设地方标准＜城市道路养护作业安全设施设置技术规程＞备案的函》（闽建科函[2012]45号）收悉。经研究，同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，其备案号为：J12056-2012。
该项标准的备案公告，将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司

　二○一二年五月三日

目次

11 总则


12 术语和定义


43 基本规定


43.1一般规定


43.2城市道路养护作业控制区安全设施设置要求


54 养护作业安全设施设置


54.1 养护作业安全设施设置


64.2 养护作业控制区长度


74.3 养护作业控制区限速


75 养护作业控制区设置


75.1 长期定点养护作业控制区设置


75.2 快速路机动车道养护作业控制区设置


85.3 主干道机动车道养护作业控制区设置


95.4 次干道、支路机动车道养护作业控制区设置


105.5 非机动车道养护作业控制区设置


105.6 人行道养护作业控制区设置


115.7 特殊位置养护作业控制区设置


12附录A 图例


15附录B 养护作业控制区安全设施设置示


16图B.1 典型养护作业控制区安全设施设置


17图B.2 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


18图B.3双向六车道封闭单向中间车道养护作业控制区安全设施设置


19图B.4双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


20图B.5双向四车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


21图B.6双向四车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


22图B.7双向四车道中央分隔带施工养护作业控制区安全设施设置


23图B.8双向六车道封闭单向外侧两个车道养护作业控制区安全设施设置


24图B.9双向六车道封闭单向内侧两个车道养护作业控制区安全设施设置


25图B.10双向四车道借道施工养护作业控制区安全设施设置


26图B.11快速路单向封闭养护作业控制区安全设施设置


27图B.12 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（一）


28图B.13 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（二）


29图B.14 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（三）


30图B.15 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（四）


31图B.16 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（五）


32图B.17 快速路匝道养护作业控制区安全设施设置（六）


33图B.18 快速路匝道养护作业控制区安全设施设置（七）


34图B.19 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


35图B.20 双向六车道封闭单向中间一个车道养护作业控制区安全设施设置


36图B.21 双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


37图B.22快速路临时移动养护作业控制区安全设施设置


38图B.23主干路单向封闭养护作业控制区安全设施设置


39图B.24主干路单向封闭一个车道养护作业控制区安全设施设置


40图B.25主干路单向封闭一个车道养护作业控制区安全设施设置


41图B.26双向四车道的机非分隔带施工养护作业控制区安全设施设置


42图B.27交叉口中间封闭养护作业控制区安全设施设置


43图B.28交叉口入口中间车道封闭养护作业控制区安全设施设置


44图B.29交叉口出口封闭外侧车道养护作业控制区安全设施设置


45图B.30 交叉口出口封闭内侧车道养护作业控制区安全设施设置


46图B.31交叉口出口借道施工养护作业控制区安全设施设置


47图B.32 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


48图B.33 双向六车道封闭单向中间一个车道养护作业控制区安全设施设置


49图B.34 双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


50图B.35临时连续移动养护作业控制区安全设施设置


51图B.36在车道线上的单点移动养护作业控制区安全设施设置


52图B.37在非机动车道上的单点移动养护作业控制区安全设施设置


53图B.38在机动车道上的单点移动养护作业控制区安全设施设置


54图B.39典型路灯养护作业控制区安全设施设置（一）


55图B.40典型路灯养护作业控制区安全设施设置（二）


56图B.41 双向四车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


57图B.42 双向四车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置


58图B.43 T形交叉口封闭外侧车道养护作业控制区安全设施设置


59图B.44 T形交叉口封闭路段单向车道养护作业控制区安全设施设置


60图B.45路段全封闭养护作业控制区安全设施设置


61图B.46非机动车道养护作业控制区安全设施设置（一）


62图B.47非机动车道养护作业控制区安全设施设置（二）


63图B.48非机动车道养护作业控制区安全设施设置（三）


64图B.49人行道施工养护作业控制区安全设施设置（一）


65图B.50人行道施工养护作业控制区安全设施设置（二）


66图B.51人行道施工养护作业控制区安全设施设置（三）


67图B.52人行道施工养护作业控制区安全设施设置（四）


68图B.53 作业区位于单洞双向隧道洞口附近的养护作业控制区安全设施设置


69图B.54 作业区位于单洞双向隧道内部的养护作业控制区安全设施设置


70图B.55双洞单向隧道洞口附近一条车道封闭时养护作业控制区安全设施设置


71图B.56双洞单向隧道内部一条车道封闭时养护作业控制区安全设施设置


72图B.57双洞单向隧道内部单洞全车道封闭养护作业控制区安全设施设置


73本规程用词说明


73引用标准名录


74条文说明


771 总则


783 基本规定


783.1一般规定


783.2城市道路养护作业控制区安全设施设置流程


794 养护作业安全设施


794.5 道路养护作业控制区长度


CONTENTS

1

1 General Provisions..........................................................................................................................
1

2 Terms...............................................................................................................................................
4

3 Basic Requirements.........................................................................................................................
    4

3.1General Requirements...........................................................................................................
    4

3.2Requirements of Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work Safety Devices of City Road.......................................................................................................................................
5

4 Setting for Maintenance Work Safety Devices...............................................................................
    5

4.1 Setting for Maintenance Work Safety Devices....................................................................
    6

4.2 Length of Traffic Controlled Zone for Maintenance Work..................................................
    7

4.3 Speed Limit of Traffic Controlled Zone for Maintenance Work..........................................
7

5 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work................................................................
7

5.1 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Long-term Stationary

    7

5.2 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Expressway Maneuvering Lanes..................................................................................................................................................
    8

5.3 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Trunk Road Maneuvering Lanes..................................................................................................................................................
    9

5.4 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Sub-road and Spur Track........
    10

5.5 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Non Maneuvering Lanes .....
    10

5.6 Setting for Traffic Control Zone for Maintenance Work of Sidewalk...............................
11

5.7 Setting for Special Position Maintenance Traffic Control Zone for Maintenance Work

12

Appendix A Examples of Setting for Road Maintenance Work Controlled Area............................
15

Appendix B Examples of Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work...................
    16

Figure B.1 Typical Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices.............................................................................................................................................
    Figure B.2 17

Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Outside Lane of One Direction......................................................
    Figure B.3 18

Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed the Middle Lane of One Direction........................................................
    Figure B.4 19

Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Inside Lane of One Direction.........................................................
    Figure B.5 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane Closed the Outside Lane of One Direction......................................................20
    21

Figure B.6 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane Closed the Inside Lane of One Direction........................................................
    22

Figure B.7 Setting for Traffic Controlled Zone for Construction and Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane Median Divider .................................................................
    23

Figure B.8 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed Two Outside Lanes of One Direction....................................................
    24

Figure B.9 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed Two Inside Lanes of One Direction.......................................................
    25

Figure B.10 Setting for Traffic Controlled Zone for Lane Borrowing Construction and Maintenance Work Safety Devices of  Two-way Four-lane .........................................................
    26

Figure B.11 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Closed One Direction...................................................................................................
    27

Figure B.12 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp Nearby(1)..........................................................................................................
    28

Figure B.13 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp Nearby(2)..........................................................................................................
    29

Figure B.14 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp Nearby(3)..........................................................................................................
    30

Figure B.15 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp Nearby(4)..........................................................................................................
    31

Figure B.16 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp Nearby(5)..........................................................................................................
    32

Figure B.17 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp (6)......................................................................................................................
    33

Figure B.18 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Expressway Ramp (7)......................................................................................................................
    34

Figure B.19 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Outside Lane of One Direction......................................................
    35

Figure B.20 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Middle Lane of One Direction.......................................................
    36

Figure B.21 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Inside Lane of One Direction.........................................................
    37

Figure B.22 Setting for Traffic Controlled Zone for Temporary Mobile Maintenance Work Safety Devices of Expressway ........................................................................................................
    38

Figure B.23 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Trunk Road Closed One Direction...................................................................................................
    39

Figure B.24 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Trunk Road Closed One Lane of One Direction..............................................................................
    40

Figure B.25 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Trunk Road Closed One Lane of One Direction..............................................................................
    41

Figure B.26 Setting for Traffic Controlled Zone for Construction and Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane of Maneuvering Lanes and Non Maneuvering Lanes divider...............................................................................................................................................
    42

Figure B.27 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Intersection Closed Center...............................................................................................................
    43

Figure B.28 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Intersection Closed Middle Lane of Entrance .................................................................................
    44

Figure B.29 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Intersection Closed Outside Lane of Exit........................................................................................
    F45

igure B.30 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Intersection Closed Inside Lane of Exit...........................................................................................
 46

Figure B.31 Setting for Traffic Controlled Zone for Lane Borrowing Construction and Maintenance Work Safety Devices of Intersection Exit..................................................................
    47

Figure B.32 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Outside Lane of One Direction......................................................
    48

Figure B.33 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Middle Lane of One Direction.......................................................
    49

Figure B.34 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Six-lane Closed One Inside Lane of One Direction.........................................................
    50

Figure B.35 Setting for Traffic Controlled Zone for Temporary Continous Mobile Maintenance Work Safety Devices .................................................................................................
    51

Figure B.36 Setting for Traffic Controlled Zone for Stationary Mobile Maintenance Work Safety Devices of Traffic Line.........................................................................................................
    52

Figure B.37 Setting for Traffic Controlled Zone for Stationary Mobile Maintenance Work Safety Devices of Non Maneuvering Lanes.....................................................................................
    53

Figure B.38 Setting for Traffic Controlled Zone for Stationary Mobile Maintenance Work Safety Devices of Maneuvering Lanes............................................................................................
    54

Figure B.39 Typical Setting for Traffic Controlled Zone for Lighting Maintenance Work Safety Devices(1).............................................................................................................................
    55

Figure B.40 Typical Setting for Traffic Controlled Zone for Lighting Maintenance Work Safety Devices(2).............................................................................................................................
    56

Figure B.41 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane Closed One Outside Lane of One Direction....................................................
    57

Figure B.42 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-way Four-lane Closed One Inside Lane of One Direction.......................................................
    58

Figure B.43 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of T-Intersetions Closed the Outside Lane...........................................................................................
    59

Figure B.44 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of T-Intersetions Closed the Lane of One Direction.............................................................................
    60

Figure B.45 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Full Closed Lanes....................................................................................................................................
    61

Figure B.46 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Non Maneuvering Lanes(1).............................................................................................................
    62

Figure B.47 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Non Maneuvering Lanes(2).............................................................................................................
    63

Figure B.48 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Non Maneuvering Lanes(3).............................................................................................................
    64

Figure B.49 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Sidewalk(1)......................................................................................................................................
    65

Figure B.50 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Sidewalk(2)......................................................................................................................................
    66

Figure B.51 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Sidewalk(3)......................................................................................................................................
    67

Figure B.52 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Sidewalk(4)......................................................................................................................................
    68

Figure B.53 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Sole Hole Two-way Tunnel Entrance Nearby..................................................................................
    69

Figure B.54 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices Inside Sole Hole Two-way Tunnel .............................................................................................................
    70

Figure B.55 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-track One-way Tunnel Entrance Nearby Closed One Lane.....................................................
    71

Figure B.56 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-track One-way Tunnel Closed One Lane ................................................................................
    72

Figure B.57 Setting for Traffic Controlled Zone for Maintenance Work Safety Devices of Two-track One-way Tunnel Closed Full Lanes of One Track.........................................................
73

Explanation of Wording in This Specification.................................................................................
73

Normative Standards..........................................................................................................................................
74

Explanation of Probisions................................................................................................................
77

1 General Provisions........................................................................................................................
78

3 Basic Requirements.......................................................................................................................
    78

3.1 General Requirements........................................................................................................
    78

3.2 Process of Setting for Maintenance Work Safety Devices of City Road ..........................
79

4 Maintenance Work Safety Devices...............................................................................................
    79

4.5 Length of Traffic Controlled Zone for Maintenance Work................................................





1 总则

1.0.1  为规范福建省城市道路养护作业的安全设施设置，保障城市道路养护作业人员、机械、设备及通行车辆和人员的安全，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于福建省城市道路的各类养护作业。

1.0.3  城市道路养护作业安全设施设置除应符合本规程要求外，还应符合现行国家、行业和福建省的有关标准、规范的要求。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

2.0.1  养护作业（Maintenance Work）
为保障城市道路及其附属设施的正常使用而进行的一系列维修工程。

2.0.2  养护作业控制区（Traffic Control Zone for Maintenance Work）

为城市道路养护作业所设置的交通管理区域，分为警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区等。

2.0.3  警告区（Warning Area）

从养护作业控制区起点设置施工标志到上游过渡区之间的路段，用以警告车辆驾驶人已经进入养护作业控制区，按交通标志调整行车状态。

2.0.4  警告区最小长度（Minimum Length of Warning Area）

保证驶入警告区的车辆减速至工作区规定的限速所需要的警告区路段的最短长度。

2.0.5  上游过渡区（Upstream Transition Area）

保证车辆平稳地从封闭车道的上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭车道的路段。

2.0.6  缓冲区（Buffer Space）

上游过渡区和工作区之间的路段。

2.0.7  工作区（Activity Area）

养护作业的施工操作区域。

2.0.8  下游过渡区（Downstream Transition Area）

保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段。

2.0.9  终止区（Termination Area）

设置于工作区下游调整车辆行车状态的路段。

2.0.10  养护安全设施（Maintenance Safety Devices）

警告、提醒和引导车辆和行人通过养护作业控制区，保护养护作业人员和设备安全的设施。

2.0.11  渠化设施（Channelizing Devices）

警告、提醒和引导车辆和行人通过养护作业控制区，隔离车流、人流与工作区的设施。

2.0.12  临时性交通标志（Temporary Traffic Signs）

为满足养护作业安全及引导交通流的需要而临时设置的交通标志。

2.0.13  临时性路面标线（Temporary Pavement Markings）

为满足养护作业安全及引导交通流的需要而临时施划的交通标线。

2.0.14  长期定点养护作业（Long-term stationary Work）

工期在30天以上的，固定地点的养护作业。

2.0.15  短期定点养护作业（Short-term stationary Work）

工期在一个白天以上或夜间施工4小时以上的，30天以内的固定地点的养护作业。

2.0.16  临时定点养护作业（Temporary Work）

工期在一个白天以内或夜间施工4小时以内的，固定地点的养护作业。

2.0.17  移动养护作业（Mobile Work）

工作区地点或安全设施持续变动的养护作业。
2.0.18  养护作业标志

用以通告道路交通阻断、绕行等情况，应设置在养护作业控制区前适当位置。

2.0.19  警告标志

用以对车辆、行人提出警告的作用。 
2.0.20  禁令标志

用以对车辆、行人起限制作用。 
2.0.21  指示标志

用以对车辆、行人的行为提出指示。

2.0.22  可变信息标志

用以显示养护作业控制区及其附近道路的基本信息。

2.0.23  限速标志

用以对车辆的行驶速度起限制作用。

2.0.24  可以撕除的改道级反光成型标线

适用于短期定点养护作业和长期定点养护作业，且施工完毕路面不需重新加封的路段或移动养护作业路段。
2.0.25  不能撕除的施工级反光成型标线

适用于短期定点养护作业和长期定点养护作业，且施工完毕后需要重新加封的路段。
2.0.26  临时导向箭头：

养护作业期间使用的路面导向箭头，导向箭头用于表示车辆的行驶方向，在施工中，主要用于对渠化交通的引导。
2.0.27  路面文字标记：
路面文字标记是利用路面文字，指示或限制车辆行驶的标记。
2.0.28  锥形交通路标

一般用于城市快速路和当其他道路临时定点养护作业，属于渠化设施的一种，在上游过渡区内布设间距为1m，其他区域布设间距为3m。用于夜间作业时应有反光功能，并安装施工警告灯。
2.0.29  护栏

用于养护作业现场的外围防护提示，可放在需要的地方引导交通，以防止意外撞击事件发生，减少损失。用于夜间作业时应有反光功能。

2.0.30  施工隔离墩

防止车辆占用人行道、便道、消防通道，也可用于管理车辆的出入。

2.0.31  防撞桶（墙）

当汽车与该设备碰撞时，减小冲击力，降低车与人的损伤。
2.0.32  移动式标志车

带有动力装置或可移动装置（拖车）的安全防护设施，装有黄色施工警告灯，其后部有醒目的标志牌，图案和显示形式可按实际需要改变。使用时其尾部应面向交通流方向。
2.0.33  道路安全警告灯

养护作业现场用以警示驾驶人员和行人前方路况的闪光装置，与施工标志和渠化装置配合引导交通流。
2.0.34  闪光箭头板

一种基本的警告标志，配合施工标志使用。
3 基本规定

3.1一般规定

3.1.1  用于城市道路养护作业的标志、标线属于道路养护施工的临时性安全设施，交通标志和标线宜组合使用。
3.1.2  夜间进行道路养护作业时，必须设置照明设施，照明设施在满足作业需求的前提下，应避免造成驾驶员眩目。
3.1.3  进行道路养护作业时，必须顺着交通流方向设置安全设施。作业完成后，应沿着交通流反方向撤除养护作业安全设施，恢复正常交通。
3.1.4  在城市道路上进行养护维修作业的作业人员必须穿着有反光标志的工作服（套装），管理人员及交通协管人员必须穿着有反光标志的工作背心，养护维修作业现场的所有人员均应佩戴安全帽，并应符合《安全帽》GB2811的要求。
3.2城市道路养护作业控制区安全设施设置要求

3.2.1  养护作业标志设置要求

3.2.1.1  养护作业相关标志一般设置于养护作业控制区外侧。根据具体情况可设置在中央分隔带、主辅分隔带、机非分隔带、道路路肩、右侧人行道上。当养护作业控制区通行区域大于等于两个车道宽度或道路现场视距不良、不利于驾驶人识别养护作业标志时，必须在两侧设置警告和禁令标志。

3.2.1.2  养护作业相关标志在同一横向或竖向并设时，应按禁令、指示、警告标志的顺序，遵循先上后下、由左及右的原则设置。

3.2.2  渠化设施设置要求

3.2.2.1  除移动养护作业外，均应进行作业围挡；能见度低等恶劣气候条件下或施工持续至夜间的情况下必须在养护作业控制区挡板的外侧或上方设置施工警告灯。

3.2.2.2  一般的短期和长期定点养护作业，上游过渡区内应设置养护作业控制区标志、闪光箭头板等安全设施；在缓冲区内应设置护栏或防撞桶、养护作业控制区标志、闪光箭头板等设施。

3.2.2.3  锥形交通路标等渠化设施应整齐摆放。

3.2.3  养护作业交通管理设施设置要求

3.2.3.1  施工作业控制区周边道路应设置施工预告标志、绕行标志和其它临时指路标志，引导车辆通行。

3.2.3.2  临时标志可附着在路灯杆或设置在支架上，设置在支架上的临时交通标志应放置于路外易见处，同时应固定牢固，防止意外移动。

3.2.3.3  施工作业路段宜设置锥形交通路标、护栏等隔离设施，分离机动车、非机动车和行人交通。

3.2.3.4  施工路段及周边道路的适当位置宜设置临时可移动信号灯、停车或让行标志标线等交通管理设施，视情况需要设置减速垄。

3.2.4  养护作业控制区设置要求

3.2.4.1  养护作业控制区的封闭应根据主路的出入口位置进行设置；若需要占用辅路进行作业，则辅路上的养护作业控制区布设及限制车速宜符合相对主路低一级道路的要求。
3.2.4.2  快速路上进行养护作业时最小通行宽度为3m，夜间施工或有大型车通过的最小通行宽度为3.5m；主、次干路上进行养护作业时最小通行宽度为2.8m，夜间施工或有大型车通过的最小通行宽度为3m。

3.2.4.3  长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，占用车道局部围蔽的，施工单位应设有交通指挥人员协助公安交通管理部门维持交通秩序。
4 养护作业安全设施设置
4.1 养护作业安全设施设置

4.1.1  警告标志、禁令标志、指示标志、可变信息标志、限速标志等标志和护栏的种类、规格及设置地点、高度、角度均应符合《道路交通标志和标线》GB5768的相关规定。
4.1.2  锥形交通路标应符合《锥形交通路标》JT/T 595的相关规定。

4.1.3  防撞桶（墙）应符合《道路交通防撞墩》GA-T416的规格要求。

4.2 养护作业控制区长度

4.2.1  养护作业控制区是为城市道路养护作业所设置的交通管理区域。典型养护作业控制区应包括警告区，上游过渡区，缓冲区，工作区，下游过渡区和终止区六个区域，见附录B图B.1。
4.2.2  警告区最小长度宜符合表4.2.2。
表4.2.2  警告区最小长度值

	设计行车速度（km/h） 
	警告区长度值（m） 

	≤30
	20

	40
	40

	50
	50

	≥60
	≥100


4.2.3  上游过渡区长度宜符合表4.2.3。

表4.2.3  上游过渡区长度值
	限制车速（km/h）
	道路缩减宽度（m）

	
	3.0~3.5
	3.5~3.75

	20 
	10
	10

	30 
	15
	20

	40 
	35
	40


4.2.4  缓冲区长度宜符合表4.2.4。

表4.2.4  缓冲区长度值
	限制车速（km/h） 
	缓冲区长度（m） 

	20
	10

	30
	15

	40
	30


4.2.5  其他区段

4.2.5.1  工作区的范围和大小根据实际作业需要确定。
4.2.5.2  下游过渡区、终止区可根据实际情况选择设置。

4.2.5.3  次干路和支路进行养护作业时，可视道路具体情况仅设上游过渡区和工作区，在工作区前应设置防撞设施。
4.3 养护作业控制区限速

4.3.1  车辆在养护作业控制区通行时，为保证安全，在以下情况下必须设置限速标志：
4.3.1.1  工作区长度超过200m；

4.3.1.2  由于施工灰尘和烟雾的影响，道路的可见度降低时；

4.3.1.3  在靠近养护作业控制区，道路的净宽度减小一半或以上时；
4.3.1.4  其他可能影响交通安全的情况时。

4.3.2  限速分级标准宜符合表4.3.2。
表4.3.2  限速分级标准
	限速（km/h）
	适用情况

	20
	快速路、主干路、次干路、支路交通量较大；施工人员需要频繁穿越作业面

	30
	快速路、主干路交通量较小或仅封闭一个车道且大型车比率较高

	40
	快速路、主干路仅封闭一个车道或施工期间交通量较小


5 养护作业控制区设置

5.1 长期定点养护作业控制区设置

5.1.1  长期定点养护作业，应采用连续固定围挡，围挡高度不低于1.8米，其中底座为高度0.6米的砖砌体，并应粉刷；每隔2米应预埋Φ48钢管做为主柱，外露高度1.2米，设两道横杆，用扣件联结；推荐使用高度为1.2米的胶合板或竹制板进行围挡，板外侧刷涂为蓝色（新板可不刷），张贴警示标志牌和工程概况牌，其它设置参照5.2.1。
5.1.2  长期定点养护作业施工前，应编制交通组织方案，经交管部门批准后实施。

5.2 快速路机动车道养护作业控制区设置

5.2.1  短期定点养护作业

5.2.1.1  在快速路养护作业控制警告区应开始布设施工标志和限速标志，并视具体情况宜设置连续渐变限速；上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应放置锥形交通路标，在缓冲区前端应布设护栏，上游过渡区前端应布设防撞桶，并可根据具体情况布置其他安全设施。布置示例可参照附录B图B.2~7。

5.2.1.2  占用连续多条车道进行设置时，上游过渡段的布置应从过渡段起始点按单车道布置成平面上的阶梯状，且下游过渡段应设置缓冲区。严禁同一断面上不连续多条车道同时施工。布置示例可参照附录B图B.8~11。

5.2.1.3  全封闭作业应按表4.2.2设置警告区，在警告区前端应设置警告标志，同时养护作业控制区的布置应与匝道位置相结合，当匝道长度比表4.2.2中规定的警告区最小长度短时，应将警告标志设置于匝道的起点处，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.12~18。
5.2.1.4  位于出、入口匝道的作业，最小通行宽度不应小于3m，结合匝道起点位置进行设置。
5.2.1.5  路段上无其他相交的道路时，同一车道宜避免同时分段施工，若同时施工则两个养护作业控制区的间距不应小于1000m。 

5.2.2  临时定点养护作业

5.2.2.1  在快速路上仅需设置上游过渡区及工作区，上游过渡区前端应布设施工标志和限速标志；在工作区应设置锥形交通标志，布设移动性施工标志车可紧靠工作区前端，并可根据具体情况布置其他安全设施。布置示例可参照附录B图B.19~21。
5.2.2.2  快速路养护作业控制区各区段的长度应按表4.2.2取值；限速标准应按4.3.2取值。

5.2.3  移动养护作业

在快速路上仅需设置工作区，紧靠工作区前端应布设移动性施工标志车。布置示例可参照附录B图B.22。
5.3 主干道机动车道养护作业控制区设置

5.3.1  短期定点养护作业  

5.3.1.1  上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应放置锥形交通路标，工作区前端应设置防撞设施，并可根据具体情况布置其他安全设施。布置示例可参照附录B图B.2~10和23~26。
5.3.1.2  主干路养护作业控制区各区段的长度应按表4.2.2-表4.2.4取值；限速标准应按4.3.2取值。
5.3.1.3  养护作业控制区的过渡区占用交叉口时，应适当缩减过渡区长度，同时可按比例调整警告区长度；若缓冲区与交叉口的距离小于三分之一的规定过渡区长度，则可不设过渡区，并可依据养护作业控制区的位置调整缓冲区的长度，避免占用交叉口。视具体情况可在缓冲区增加防撞桶等安全设施，同时在交叉口的各入口处应设置相应的养护作业标志。布置示例可参照附录B图B.27~31。
5.3.1.4  路段施工必须占用交叉口的情况下，则在所占的不同道路上均应按一般要求设置养护作业控制区和相关安全、诱导设施。
5.3.1.5  远离交叉口的车道封闭施工，过渡区应按规定长度设置成锥形。

5.3.2  临时定点养护作业

5.3.2.1  在主干道上仅需设置上游过渡区及工作区，在工作区应放置锥形交通标志，工作区前端应设置防撞设施，上游过渡区前端应布设施工标志和限速标志，并可根据具体情况布置其他安全设施。布置示例可参照附录B图B.32~34。
5.3.2.2  主干路养护作业控制区各区段的长度应按表4.2.4取值；限速标准应按4.3.2取值。

5.3.3  移动养护作业

5.3.3.1  在主干道上仅需设置工作区，在工作区来车方向前30米应设置警示标志或警示灯。
5.3.3.2  移动养护作业时各控制区的长度可根据实际所在位置进行相应调整，布置示例可参照附录B图B.35~38。
5.3.3.3  路灯设施养护时，养护作业车停靠的位置即为施工区，其典型控制区布置示例可参照附录B图B.39~40。

5.4 次干道、支路机动车道养护作业控制区设置

5.4.1  短期定点养护作业

5.4.1.1  次干路、支路上应设置警告区和工作区，工作区应放置锥形交通路标，工作区前端应设置护栏或防撞设施，工作区来车方向前方应布设施工标志和限速标志，并可根据具体情况布置其他安全设施。布置示例可参照附录B图B.41~42。
5.4.1.2  次干路、支路养护作业控制区各区段的长度应按表4.2.2取值；限速标准应按4.3.2取值。
5.4.1.3  路段全封闭作业或仅允许单向交通时，与施工路段相交道路上的临近交叉口均应设置相应的养护作业标志。布置示例可参照附录B图B.43~45。

5.4.2  临时定点养护作业

次干路、支路仅需设置工作区，在来车方向10~15m应设置警告标志，工作区之间应放置锥形交通路标。

5.4.3  移动养护作业

5.4.3.1  次干路、支路仅需设置工作区，在工作区来车方向前10~15m应设置警示标志或警示灯。
5.4.3.2  移动养护作业时各控制区的长度可根据实际所在位置进行相应调整，布置示例可参照附录B图B. 35~38。

5.4.3.3  路灯设施养护时，养护作业车停靠的位置即为施工区，其典型控制区布置示例可参照附录B图B.39~40。
5.5 非机动车道养护作业控制区设置

5.5.1  非机动车道养护作业应设置明显的警告标志。非机动车道应留出2m供非机动车通行；若非机动车道不能留出2m供非机动车通行，人行道宽度不小于3m，非机动车应借道人行道通行；若非机动车道不能留出2m供非机动车通行，人行道宽度小于3m，非机动车应借道机动车道通行，应参照机动车道养护作业时布设情况。布置示例可参照附录B图B.46~48。

5.5.2  人行道与非机动车道不宜同时施工。同时进行时，在非机动车道和人行道的路段出入口应设置相关的养护作业控制区标志，提醒非机动车或行人绕行。

5.6 人行道养护作业控制区设置

5.6.1  人行道施工时应留出1米供行人通行，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.49。
5.6.2  人行道施工时不能留出1m供行人通行、非机动车道宽度不小于3m，行人需占用非机动车道通行，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.50。
5.6.3  人行道施工时不能留出1m供行人通行、非机动车道宽度小于3m，行人应占用非机动车道通行，非机动车应占用机动车道通行，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.51。
5.6.4  人行道施工时不能留出1m供行人通行，没有专门的非机动车道，行人应占用机动车道通行，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.52。
5.7 特殊位置养护作业控制区设置

5.7.1  桥梁上部养护作业应参照所在道路等级进行安全设施设置。当桥上作业对桥下交通流有较大干扰或桥下作业对桥上交通流有较大干扰时，应把干扰区域作为施工区进行相应设置。跨江桥水上养护作业控制区的布置，应按《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》执行，在上下游航道两端应设置安全设施，夜间必须设置警示信号。必要时应与有关单位联系，取得配合。

5.7.2  高架桥双向2车道且无中央隔离带，养护作业控制区的布置应全封闭；双向4车道有中央隔离带，养护作业控制区的布置应单向全封闭。养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.11。高架桥养护作业应充分考虑视距不足情况的影响，应在上桥处布设警告标志，同时上坡段养护作业时应在上坡前适当位置布设警告标志；在下坡段养护作业时应在变坡点前适当位置布设警告标志。
5.7.3  立交桥养护维修作业时应将警告区设于立交入口外，作业控制区可参照隧道养护作业控制区的布置方式。

5.7.4  隧道内的警告区和上游过渡区长度宜适当增加。隧道单洞双向交通的养护作业控制区布置，应仅封闭一条车道进行养护维修作业，交通指挥人员应在适当的位置指挥交通，应从隧道口开始封闭养护维修作业车道，养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.53~54。隧道双洞单向交通的养护作业控制区布置应将警告区和上游过渡区设于洞口外。养护作业控制区布置示例可参照附录B图B.55~57。
5.7.5  天桥养护作业需占用天桥下方车道时，其控制区的布置依据天桥所在道路性质，参照本规程相关规定执行。
5.7.6  移动养护作业时，宜设置移动式标志车，并应在两端适当的位置配备交通指挥人员，作业周期大于两小时必须设置锥形交通标志。

附录A 图例

	类别
	图例
	实物名称
	实物形状

	交通标志
	[image: image2.jpg]



	道路封闭
	[image: image3.jpg]




	
	
	右道封闭
	[image: image4.jpg]




	
	
	左道封闭
	[image: image5.jpg]€) mwstin






	
	
	道路施工
	[image: image6.jpg]N i T






	
	
	车辆慢行
	[image: image7.jpg]




	
	
	靠左侧道路行驶
	[image: image8.jpg]




	
	
	靠右侧道路行驶
	[image: image9.jpg]




	
	
	左转
	[image: image10.jpg]




	
	
	右转
	[image: image11.jpg]




	
	
	禁止左转
	[image: image12.jpg]




	
	
	禁止右转
	[image: image13.jpg]




	
	
	禁止直行
	[image: image14.jpg]




	
	
	限速标志
	[image: image15.jpg]40





	
	
	前方车道减少
	[image: image16.jpg]




	
	
	对向车流
	[image: image17.jpg]




	
	
	减速慢行
	[image: image18.jpg]




	
	
	道路中央施工
	[image: image19.jpg]




	
	
	路侧施工
	[image: image20.jpg]




	
	
	前方施工
	[image: image21.jpg]




	
	
	向右改道
	[image: image22.png]D>






	
	
	向左改道
	[image: image23.png]€L






	防撞桶（墙）
	[image: image24.jpg]



	防撞桶
	[image: image25.jpg]




	
	
	防撞墙
	[image: image26.jpg]




	护栏
	[image: image27.jpg]



	护栏
	[image: image28.jpg]ﬁi’,ﬁ





	路标
	[image: image29.jpg]



	锥形道路路标
	[image: image30.jpg]




	隔离墩
	[image: image31.jpg]



	隔离墩
	[image: image32.jpg]




	移动式工程车
	[image: image33.jpg]HFIE_(




	移动式工程车
	[image: image34.jpg]




	养护作业控制区
	[image: image35.jpg]



	-
	-

	旗手
	[image: image36.jpg]



	-
	-


附录B 养护作业控制区安全设施设置示例[image: image37.jpg]| HHX SRR
|

H x|

2

/MFAX

-

AR

|~

=

—

TRREE

o [
[

............... B9 =
T e
o i

AT T T
o i i

L I

EXREE

|

P
=

L) T“‘F"





符号说明：

a1----上游过渡区、下游过渡区的交通锥形标志距离，取值为1m；
a2----缓冲区、工作区的交通锥形标志间距，取值为3m；
b1----上游过渡区、下游过渡区的警闪灯间距，取值为2m；
b2----缓冲区、工作区的警闪灯间距，取值为9m；
c----导向牌间距，取值为90m；
w----交通锥形标志与养护作业控制区间距，未设置护栏时取1m，设置护栏取0.3m。

图B.1  典型养护作业控制区安全设施设置
[image: image38.jpg]||
f | | | |
I %]
REEE I I
ol Ty J
o s o™ -~
00000000000 000
-
<

FHRREE





图B.2 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置
适用于城市快速路、主干路短期定点养护
[image: image39.jpg]#EIRF

HEEHE





图B.3双向六车道封闭单向中间车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护

[image: image40.jpg]T

|
0
0
W]
)
R
|
0
)
|
|
i}
|

o
1
e

|

|

|

|

|

0J

|

|

|

I

S
|

1=





图B.4双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护

[image: image41.jpg]Q‘ 00000000000

—

!

f

FEXRE#E





图B.5双向四车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护
应用于桥梁和隧道时上游过渡区长度可取1.5Ls

[image: image42.jpg]HFDREE





图B.6双向四车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护

应用于桥梁和隧道时上游过渡区长度可取1.5Ls
[image: image43.jpg]& ani1)

FHREE

@w |

I





图B.7双向四车道中央分隔带施工养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护
应用于桥梁时上游过渡区可取1.5LS

[image: image44.jpg]i
s E
o
[ 1
it

G





图B.8双向六车道封闭单向外侧两个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护

应用于桥梁和隧道时上游过渡区长度可取1.5Ls
[image: image45.jpg]1
RN





图B.9双向六车道封闭单向内侧两个车道养护作业控制区安全设施设置
适用于城市快速路、主干路短期定点养护

应用于桥梁和隧道时上游过渡区长度可取1.5Ls

[image: image46.jpg]-
-—

B Y Y B
B
CCCCCCCEC e
CECCCL
CLCCCCL
INEREEE
CLECCCL
CLCLCL
CECCCL
CECCCL
CLCCCL
LU





图B.10双向四车道借道施工养护作业控制区安全设施设置

适用于城市快速路、主干路短期定点养护
应用于桥梁和隧道时上游过渡区长度可取1.5Ls

[image: image47.jpg]EEEL

e e e o e o o o
S P o P S D 0 0 A 1 o o '
e o o o o

S 1 PO Y e P P O P o s el
e o o o o
0 4 e P s P e o e o

o o o o o





图B.11快速路单向封闭养护作业控制区安全设施设置
适用于城市快速路（高架桥）短期定点养护

[image: image48.jpg]£/03
A




图B.12 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（一）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；
3. 适用于短期定点养护作业。

4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image49.jpg]ups s

%/b3m





图B.13 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（二）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。
4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image50.jpg]2/b3m

o B
" C B’A





图B.14 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（三）
1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。

4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image51.jpg]% b E A

i o B





图B.15 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（四）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。

4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image52.jpg]



图B.16 快速路匝道附近养护作业控制区安全设施设置（五）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。
4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image53.jpg]



图B.17 快速路匝道养护作业控制区安全设施设置（六）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。

4. 若匝道口至上游过渡区起点的距离不能满足规定的警告区长度时，应将警告标志设置在匝道口处。

[image: image54.jpg]



图B.18 快速路匝道养护作业控制区安全设施设置（七）

1. 夜间养护作业时，必须保证养护作业区的照明；

2. 夜间养护作业或有大型车通过时，车道最小应3.5m；

3. 适用于短期定点养护作业。
[image: image55.jpg]hub
puf

#FESE

0o

31341
JJddd1d.
Jd444100
EENENNEY
JJJdd1d.
Jd444440
JJJJ140.
JJ1dd1d.
Jd444100
SENENNEN
JJ1dd1d.
NNNNRRNL}
SENENNNY
JJ1dd1d.
Jd414000

© 111101
Jd4d440;

©Q 11111
O

o
t o

000000





图B.19 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于快速路临时定点养护作业

注：移动式工程车可紧靠工作区布设
[image: image56.jpg]I
=

EFFESFE

f

0 000

' Jddd434d;

BT
0
Jddddddl
i
e
g e J
Jdddd4d:
T3
J4434400 ‘
Jddddd.

Q 10000000
JJJJJJJ.
‘JJJJJJJ_
NENNWNNG

.E‘/

f





图B.20 双向六车道封闭单向中间一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于快速路临时定点养护作业

注：移动式工程车可紧靠工作区布设

[image: image57.jpg]I
=

FESFE

00

J311
Jdddddd.
Jdddddd.
SANNNEN
Jdddddd.
Jdddddd.
HANNANEN
JJJddd].
.
4110
JJJddd].
JJJddd].

NNNNENY o
JJddd].

e
Jdddddd.

ENENEAN

CELLLLLL

°

0000000

iy
o





图B.21 双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于快速路临时定点养护作业

注：移动式工程车可紧靠工作区布设

[image: image58.jpg]kX





图B.22快速路临时移动养护作业控制区安全设施设置

注：移动式工程车可紧靠工作区布设

[image: image59.jpg]i g4 6 T

o o e s e e e o o

o
s o Y PO Y Vo e |
o o
S0 e i P e e e |
O o o





图B.23主干路单向封闭养护作业控制区安全设施设置

适用于城市主干路（高架桥）短期定点养护作业
[image: image60.jpg]L
Ll
Ll
Ll L
Ll
Ll L
Ll
Ll
Ll
Ll

Ll
Ll
Ll
Ll

T
=
=
-

T
=
-
=

00000000000

I

Fo®
o





图B.24主干路单向封闭一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市主干路（高架桥）短期定点养护作业
[image: image61.jpg]LI

L I |
o





图B.25主干路单向封闭一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于城市主干路（高架桥）短期定点养护作业
[image: image62.jpg]BLAES K





图B.26双向四车道的机非分隔带施工养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image63.jpg]



图B.27交叉口中间封闭养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image64.jpg]



图B.28交叉口入口中间车道封闭养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image65.jpg]



图B.29交叉口出口封闭外侧车道养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image66.jpg]



图B.30 交叉口出口封闭内侧车道养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image67.jpg]



图B.31交叉口出口借道施工养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路、次干路短期定点养护作业
[image: image68.jpg]FHRREE





图B.32 双向六车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路临时定点养护作业

[image: image69.jpg]FHRREE





图B.33 双向六车道封闭单向中间一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路临时定点养护作业

[image: image70.jpg]



图B.34 双向六车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于主干路临时定点养护作业

[image: image71.jpg]



图B.35临时连续移动养护作业控制区安全设施设置

注意：不可用于快速路
1. 主干路上工作区来车方向前25~30米应设置警告标志

2. 次干路、支路上工作区来车方向前10~15米应设置警告标志

3．若通行宽度不满足时，应全封闭施工
[image: image72.jpg]



图B.36在车道线上的单点移动养护作业控制区安全设施设置

1. 主干路上工作区来车方向前25~30米应设置警告标志

2. 次干路、支路上工作区来车方向前10~15米应设置警告标志

3．若通行宽度不满足时，应全封闭施工

[image: image73.jpg]ERET

EERREE





图B.37在非机动车道上的单点移动养护作业控制区安全设施设置

工作区来车方向前10~15米应设置警告标志

[image: image74.jpg]



图B.38在机动车道上的单点移动养护作业控制区安全设施设置

1. 主干路上工作区来车方向前25~30米应设置警告标志

2. 次干路、支路上工作区来车方向前10~15米应设置警告标志

[image: image75.jpg]FHKREE





图B.39典型路灯养护作业控制区安全设施设置（一）
[image: image76.jpg]



图B.40典型路灯养护作业控制区安全设施设置（二）

1. 主干路上工作区来车方向前25~30米应设置警告标志

2. 次干路、支路上工作区来车方向前10~15米应设置警告标志

[image: image77.jpg]



图B.41 双向四车道封闭单向外侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于次干路、支路短期定点养护作业

[image: image78.jpg]|

7 << [aa] | &)
CHHE e o
e e T
9 o O m
0 0 O 0 O 0
1133733373311





图B.42 双向四车道封闭单向内侧一个车道养护作业控制区安全设施设置

适用于次干路、支路短期定点养护作业
[image: image79.jpg]FEFEEFEFEEFEFFEFE
M nnnnannnn AN





图B.43  T形交叉口封闭外侧车道养护作业控制区安全设施设置

适用于次干路、支路短期定点养护

[image: image80.jpg]B

IOy

ﬁﬁaﬂoﬁn

0000

50O





图B.44  T形交叉口封闭路段单向车道养护作业控制区安全设施设置

适用于次干路、支路短期定点养护

[image: image81.jpg]



图B.45路段全封闭养护作业控制区安全设施设置

适用于次干路、支路短期定点养护

[image: image82.jpg]3293999399900990090 009902

)
° 0
0 000000000000000°

[+) e A A
o o o ‘
-] A
o
© i o]

-—

-—





图B.46非机动车道养护作业控制区安全设施设置（一）
应用于桥梁单向双车道时上游过渡区可取1.5Ls
适用于主干路、次路和支路需占用车行道时短期定点养护作业
[image: image83.jpg]



图B.47非机动车道养护作业控制区安全设施设置（二）
适用于主干路、次路和支路各类养护作业

[image: image84.jpg]# _®| ¥ B F

HEEE





图B.48非机动车道养护作业控制区安全设施设置（三）
适用于主干路、次路和支路各类养护作业

[image: image85.jpg]O
AR EERERERERRREAER
O | ®| i

A T T A AT T A

o A W )





图B.49人行道施工养护作业控制区安全设施设置（一）

适用于主干路、次路和支路各类养护作业

[image: image86.jpg] HEEEE 4 <eos
o =R

!

|





图B.50人行道施工养护作业控制区安全设施设置（二）

适用于主干路、次路和支路各类养护作业

[image: image87.jpg]



图B.51人行道施工养护作业控制区安全设施设置（三）

适用于主干路、次路和支路需占用机动车道时短期定点养护作业

[image: image88.jpg]



图B.52人行道施工养护作业控制区安全设施设置（四）

适用于主干路、次路和支路短期定点养护作业

[image: image89.jpg]Figith 11

X

uim

el

o 4©®) <

/‘J'II

3°°
|

Wl

fig ik 11





图B.53 作业区位于单洞双向隧道洞口附近的养护作业控制区安全设施设置

适用于短期定点养护作业

[image: image90.jpg]



图B.54 作业区位于单洞双向隧道内部的养护作业控制区安全设施设置

适用于短期定点养护作业

[image: image91.jpg]



图B.55双洞单向隧道洞口附近一条车道封闭时养护作业控制区安全设施设置

适用于短期定点养护作业

[image: image92.jpg]X 9 T._ s 7 v 7 q 7 J 7
m - 4@ ¢
2 [ M e
2 0 g S S 2 u u A
° =5 =5 = —

P—

IRl EN == === A=





图B.56双洞单向隧道内部一条车道封闭时养护作业控制区安全设施设置

适用于短期定点养护作业

[image: image93.jpg]X7 D 7 5 s 7 v ; q
B _ . e
I B =
5 —————— = +
. L LU LLLLLL u__ H 4
- L
o7 ilﬂ_l_ri H H EE=N= o~
00 [ WQ
r o H_H_H I I B
B A Lg [HpsLy H |IIAI Illm i_
B fhee E
0.5Ls Z





图B.57双洞单向隧道内部单洞全车道封闭养护作业控制区安全设施设置

适用于短期定点养护作业

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样作的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

2 条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为

1)“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

2)非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照……的要求（或规定）”。

引用标准名录

1 《道路交通标志和标线》 GB 5768
2 《公路养护安全作业规程》 JTG H30
3 《城市道路施工作业交通组织规范》 GA/T 900

4 《锥形交通路标》 JT/T 595

5 《道路交通防撞墩》 GA-T416

6 《城市道路养护维修作业安全技术规程》 SZ-51

7 《安全帽》 GB2811

福建省工程建设地方标准

城市道路养护作业安全设施设置技术规程

DBJ13/T-149-2012
J12056-2011

条文说明

制订说明

《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》DBJ13/T-149-2012，经福建省住房和城乡建设厅2012年04月09日以闽建科〔2012〕13号文批准发布。

本规程在编制过程中，编制组开展了专题研究，进行了比较广泛的调查研究，总结了近年来道路养护作业安全设施设置的国内外研究概况和工程经验，考虑到福建省城市道路养护作业的多样性以及城市道路交通与公路交通的差异性，并广泛征求有关单位的意见，经反复讨论、修改、充实和试设计，最后由福建省住房和城乡建设厅审查定稿。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次


801 总则


813 基本规定


813.1一般规定


813.2城市道路养护作业控制区安全设施设置流程


824 养护作业安全设施


824.5 道路养护作业控制区长度




1 总则

1.0.1本条确定本规程的目的。在城市道路养护作业中，安全管理包括两个方面的内容，一方面是生产安全管理，即养护作业本身的安全，另一方面是养护作业控制区的安全防护与交通诱导设施的设置，避免城市交通对养护作业控制区的作业人员和现场的伤害事故的发生。对于生产安全管理，可以通过建立健全相应的管理制度与检查机制、加强生产人员的安全教育培训予以保证；对于防范城市交通与养护作业控制区产生的安全事故，虽然养护作业中比较重视施工标志设施与诱导设施的设置，但养护作业控制区范围内交通事故还时有发生。这种现象的存在，究其原因，一方面是由于部分养护作业施工周期短，安全设施布设时间大于养护作业时间，施工人员为提高作业效率疏于布设或仅简单提示；另一方面是没有权威的技术规程能够指导养护作业的施工标志和诱导设施的设置，养护部门目前只能根据自己的经验设置提示与导向标志，如悬挂导向箭头、悬挂固定施工标志、设置临时安全设施等，这些设施虽起到一定的作用，但是非标准的标志及措施令驾驶员特别是短驾龄驾驶员在养护工区范围内仍无法作出正确判断，容易发生交通安全事故。由于没有法律法规支持，导致责任认定上不够明确，这种现状不利于市政养护部门对养护作业的规范管理，因此为保护福建省城市道路养护工作的顺利进行，保障城市交通的安全与畅通，需制定本规程以规范福建省城市道路养护作业的安全设施设置。

1.0.2  城市道路的各类养护作业，指城市道路及附属于城市道路市政设施的养护作业，包括桥梁、隧道、天桥、路面、车道分隔带、给排水管道、交通指示标、路灯、电力、燃气、通风管道、行道树等。
1.0.3  本条说明本规程与其他相关标准的关系。

3 基本规定

3.1一般规定
3.1.5  施工组织方案的确定，应保证养护作业控制区的基本通行条件，在保证安全的同时尽量提高其通行能力，避免施工对交通运行造成过大影响。城市市政资源紧张，作业过程应尽可能地少占用市政设施面积和时间，要在充分做好准备后，才可进驻作业，完成后立即撤离。要考虑城市交通等需要，在宽度较大的位置一般应分次作业。

其中应该注意以下几点：

1  两条平行道路尽量不安排在同一工期施工,避免发生方向性交通拥堵。

2  对于较长的道路,需要分段分期施工,可将道路两端作为同一期工程施工,避免由于道路一端进入车辆过多引发整条道路交通拥堵。

3  为保证城市交通正常运行，快速路和主干道养护作业尽可能在夜间施工。

3.2城市道路养护作业控制区安全设施设置流程

城市道路养护作业控制区安全设施设置可按以下步骤进行：

1  确定养护维修作业的起止时间、起讫点、类型及施工周期；

2  根据施工周期及施工道路交通量的时间分布特征，选择养护维修作业时间段；

3  根据施工周期、施工道路交通量的大小、车速、施工位置等因素，根据附录B选择合适的养护作业控制区布设方案；

4  根据施工现场的实际道路、交通条件，对附录B的布设方案进行一定的修改调整；

5  确认养护作业控制区布设方案中的各类安全设施齐全，否则应做出相应的调整；

6  根据布设方案安装养护作业控制区的各类安全设施，必须从驾驶人能看到的第一个交通标志开始；

7  在快速路、主干路、高架桥以及桥梁、隧道内进行养护作业时，应让一名驾驶人驾驶车辆顺着交通流方向穿过养护作业控制区，检查布设方案中存在的问题，应在布设方案中予以调整并在施工现场予以修正； 

8  养护作业条件或道路交通条件发生变化时，应及时调整养护作业控制区的布设方案并在施工现场予以修正；

9  养护作业完成后，必须撤除养护作业控制区内所有的安全设施。安全设施拆除顺序从终止区开始依次进行。
4 养护作业安全设施

4.5 道路养护作业控制区长度

4.2.2警告区长度

表B4.2.2-1警告标志设置位置（单位：m）
	来车速度（km/h）
	A
	A+B
	A+B+C
	驾驶人应在此距离前能看到第一个警告标志

	0-30
	-
	不小于20
	不小于30
	20

	30-50
	30
	40-50
	70-100
	40

	50-80
	80
	120-200
	不小于300
	60

	80以上
	120
	200-300
	450-600
	80


表B4.2.2-2 在水平路段上路面湿润时的自动停车距离与停车视距
	设计车速
(km/h)
	行驶车速
(km/h)
	Φ
	反应距离
[image: image94.png]Sy = 0.694v




(m)
	制动停车距离
[image: image95.png]0.00394v2




(m)
	SS

(m)

	80
	68
	0.31
	47.1
	58.7
	110.8

	60
	54
	0.33
	37.4
	34.8
	77.2

	50
	45
	0.35
	31.2
	22.8
	59.0

	40
	36
	0.38
	24.9
	13.4
	43.3

	30
	30
	0.44
	20.8
	8.1
	33.9

	20
	20
	0.44
	13.8
	3.5
	22.3


表B4.2.2-3驾驶人注视点、视野与行驶车速间关系
	行驶车速（km/h）
	注视点（前方）（m）
	视野（°）

	40
	183
	90~100

	72
	366
	60~80

	105
	610
	40


汽车停车视距Ss
[image: image96.png]v
36 T geinx3E




            (B.1)
式中：Ss——汽车停车视距，m；
      v——汽车行驶速度，km/h；
      t——反应时间（通常为留有余地，取为2.5s，其中判断时间为1.5s，操作时间为1.0s）；
      g——重力加速度，9.8m/s2；
     φ——汽车轮胎和路面的纵向摩阻系数；
      i——道路纵坡（上坡i前取“+”，下坡i前取“—”）；
     l0——前后两车的安全距离，m，通常取5m.

本规程的警告区长度取值基于停车视距以及驾驶人的视距点。
4.2.3过渡区长度
GB 5768-2009中的计算公式和美国MUTCD中的规定是一致的，基于此得出L的取值，计算结果见B4.2.3-1。
表B4.2.3-1 美国MUTCD、我国GB 5768-2009 中L 计算结果
	限制车速（km/h）
	道路缩减宽度（m）

	
	3.00
	3.25
	3.50
	3.75
	4.00
	4.25
	4.50

	20 
	8 
	8 
	9 
	10 
	10 
	11 
	12 

	30 
	17 
	19 
	20 
	22 
	23 
	25 
	26 

	40 
	31 
	34 
	36 
	39 
	41 
	44 
	46 

	50 
	48 
	52 
	56 
	60 
	65 
	69 
	73 

	60 
	70 
	75 
	81 
	87 
	93 
	99 
	105 


4.2.4 在道路养护作业期间，若无需进行人工作业，可适当减小缓冲区长度。



_1234567890.unknown

